Mstow-Rajsko.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAJSKU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.60 |  | km | 1.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 2 | KNR 2-01 0505-04 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego na całej szerokości drogi - ścieżki kat. I-III 6400.00 | m2 m2 |  | 6400.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6400.000 |
| 3 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach w gruncie kat.l-IV głębok. 20 cm 2325.00 | m2 m2 |  | 2325.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2325.000 |
| 4 | KNR 2-01 0212-05 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (odl. 3 km) 465.00 | m3 m3 |  | 465.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 465.000 |
| 5 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4 465.00 | m3 m3 |  | 465.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 465.000 |
| 6 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach- warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 2325.00 | m2 m2 |  | 2325.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2325.000 |
| 7 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (gr. 10 cm) 6400.00 | m2 m2 |  | 6400.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6400.000 |
| 8 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 6400.00 | m2 m2 |  | 6400.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6400.000 |
| 9 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 6400.00 | m2 m2 |  | 6400.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6400.000 |
| 10 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (gr. 3 cm) 6400.00 | m2 m2 |  | 6400.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6400.000 |
| 11 | KNR 2-31 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. -6400.00 | m2 m2 |  | -6400.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | -6400.000 |
| 12 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 6400.00 | m2 m2 |  | 6400.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6400.000 |
| 13 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub. po zagęszcz.7 cm (gr. 12 cm) 1600.00 | m2 m2 |  | 1600.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1600.000 |
| 14 | KNR 2-31 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 1600.00 | m2 m2 |  | 1600.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1600.000 |
| 15 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 23.00 | szt. szt. |  | 23.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 23.000 |
| 16 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 8.00 | szt. szt. |  | 8.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 17 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 | szt. |  |  |  |

-9-

Norma PRO Wersja 4.07a

Mstów-Rajsko

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.00 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 18 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 5.00 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 19 | KNR 2-31 0706-07 | Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową 12.00 | m2 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 20 | wycena własna | Koszt zabezpieczenia i oznakowania na czas prowadzenia robót 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 21 | wycena własna | Obmiar geodezyjny powykonawczy 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

- 10 –

Norma PRO Wersja 4.07a