Kruszyna.	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. ¦ Poszcz |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W KRUSZYNIE |  |  |  |  |  |
| 1 | ODCINEK HKT 0+00+13+00 |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.30 | km km | 1.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.300 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm 3850.00 | m2 m2 | 3850.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3850.000 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0212-05 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 575.00 | m3 m3 | 575.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 575.000 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm 3850.00 | m2 m2 | 3850.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3850.000 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po za- gęszcz.10 cm (gr. 12 cm) w hkt 2+00÷13+00 3850.00 | m2 m2 | 3850.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3850.000 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0204-04 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 3850.00 | m2 m2 | 3850.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3850.000 |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub. po zagęszcz. 7 cm 3850.00 | m2 m2 | 3850.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3850.000 |
| 8 d.1 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 815.50 | m2 m2 | 815.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 815.500 |
| 9 d.1 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 815.50 | m2 m2 | 815.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 815.500 |
| 10 d.1 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (gr. 4 cm) 815.50 | m2 m2 | 815.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 815.500 |
| 11 d.1 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 815.50 | m2 m2 | 815.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 815.500 |
| 12 d.1 | KNR 2-01 0314-02 | Ręczne formowanie nasypów-poboczy z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr. III- IV) 195.00 | m3 m3 | 195.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 195.000 |
| 13 d.1 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 10.00 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 14 d.1 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu.ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 4.00 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 15 d.1 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 6.00 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 16 d.1 | KNR 2-31 0706-07 | Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową 7.50 | m2 m2 | 7.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.500 |
| 17 d.1 | wycena własna | Koszt zabezpieczenia i oznakowania na czas prowadzenia robót 1.00 | kpl | 1.000 |  |

-1 -

Norma PRO Wersja 4.07a

Kruszyna.	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 18 d.1 | wycena własna | Obmiar geodezyjny powykonawczy 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 | ODCINEK HKT 0+00+3+00 - wzdłuż drogi Kruszyna - Widzów |  |  |  |  |
| 19 d.2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 690.00 | m2 m2 | 690.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 690.000 |
| 20 d.2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.l-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. (20 cm) Krotność = 4 78.20 | m2 m2 | 78.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78.200 |
| 21 d.2 | KNR 2-31 0810-01 analogia | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej - z kostki brukowej gr. 6 cm 399.00 | m2 m2 | 399.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 399.000 |
| 22 d.2 | KNR 2-31 0814-01 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 532.00 | m m | 532.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 532.000 |
| 23 d.2 | KNR 2-01 0212-05 | Wywóz gruntu i gruzu - roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach oraz gruzu z transportem urobku samochodami samowyładow. na odl.do 1 km (3km) 181.60 | m3 m3 | 181.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 181.600 |
| 24 d.2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll IV Krotność = 4 181.60 | m3 m3 | 181.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 181.600 |
| 25 d.2 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm - wzdłuż obrzeża - parking 2.10 | m3 m3 | 2.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.100 |
| 26 d.2 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 272.00 | m2 m2 | 272.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 272.000 |
| 27 d.2 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 272.00 | m2 m2 | 272.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 272.000 |
| 28 d.2 | KNR 2-31 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym - uzupełn. zaniżeń w nawierzchni parkingu 6.20 | t t | 6.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.200 |
| 29 d.2 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (gr. 2 cm) 272.00 | m2 m2 | 272.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 272.000 |
| 30 d.2 | KNR 2-31 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 -272.00 | m2 m2 | -272.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -272.000 |
| 31 d.2 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 272.00 | m2 m2 | 272.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 272.000 |
| 32 d.2 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 600.00 | m m | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 33 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-10 2.04 | m3 m3 | 2.040 |  |

-2-

Norma PRO Wersja 4.07a

Kruszyna	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.040 |
| 34 d.2 | KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (gr. 15 cm) 600.00 | m2 m2 | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 35 d.2 | KNR 2-31 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 600.00 | m2 m2 | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 36 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm 68.00 | m2 m2 | 68.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.000 |
| 37 d.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor bordo grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem 68.00 | m2 m2 | 68.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.000 |
| 38 d.2 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - odzysk kostki z rozbiórki 70% - spoiny zamulone piaskiem 532.00 | m2 m2 | 532.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 532.000 |
| 39 d.2 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 266.00 | m2 m2 | 266.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 266.000 |

- 3 –

Norma PRO Wersja 4.07a