OPIS  TECHNICZNY

1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt budowy ścieżek rowerowych (drogi lokalnej) w ramach projektu Szlak Reszków „Muzyka i Konie” na odcinku Kruszyna – Kolonia Kruszyna, opracowano na podstawie następujących materiałów:

— mapa topograficzna w skali 1:50000

— mapy ewidencyjne gruntów w skali 1:5000

— Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz 430/.

— Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji

z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarządzeniem.

— Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK – wydanie 2007 r.

— wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego

— uzgodnienia zakresu opracowania z Wójtem Gminy Kruszyna.

2.   PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy trasy rowerowej – drogi lokalnej, od drogi powiatowej relacji Borowno – Kruszyna – Widzów do szlaku rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Kruszyna – Borowa.

Przebieg trasy w hkt 0+00÷13+00 wpisuje się w istniejącą drogę gminną, która jest dojazdem do zabudowań Kolonii Kruszyna. Pozostały odcinek przebiega po śladzie istniejącego chodnika w hkt 0+00÷3+00, wzdłuż drogi Kruszyna – Borowno.

Droga lokalna – ścieżka rowerowa, w hkt 0+00÷13+00 wpisuje się w linie rozgraniczające pasa drogowego o szerokości 6,0 – 9,0 m, będącego w zarządzie Gminy Kruszyna, a odcinek 0+00÷3+00 w pasie drogowym drogi powiatowej.

3.  ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu modernizacji dróg dla trasy rowerowej oraz ruchu samochodowego i pieszego na odcinku od wsi Kruszyna (droga powiatowa relacji Kruszyna – Widzów – Borowa) do Kolonii Kruszyna i dalej w kierunku wytyczonego szlaku rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Kruszyna – Borowno.

Projekt zawiera :

— inwentaryzację w terenie istniejącego stanu nawierzchni drogowej,

— projekt modernizacji nawierzchni dróg,

— kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.  OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Istniejąca droga – szlak turystyczny przebiega zgodnie z mapą ewidencyjną gruntów w pasie drogowym.

Istniejąca nawierzchnia w hkt 0+00÷2+00 posiada nawierzchnię z żużla wielkopiecowego, frezu asfaltowego  oraz miejscowo wykonaną nawierzchnię asfaltową. Szerokość na tym odcinku wynosi 4,0 – 4,20 m.

Na następnym odcinku tj. hkt 2+00÷13+00 brak jest jakiegokolwiek utwardzenia nawierzchni. Jest to droga gruntowa, przebiegająca wzdłuż muru pałacu w Kruszynie  oraz w rejonie gruntów rolnych  do skrzyżowania w Kolonii Kruszyna. Szerokość pasa drogowego na tym odcinku zmienna i  wynosi  od 6,0 – 9,0 m.

Na odcinku hkt 0+00÷3+00 wykonany jest chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm o szerokości 1,50 m. Na tym odcinku w hkt 0+00÷0+40 jest zlokalizowany plac postojowy o wymiarach 34,0 x 10,0 , utwardzony żużlem i frezem , który należy pozostawić jako miejsce dla zlokalizowania miejsca przystankowego dla turystów.

Na odcinku hkt 2+00÷6+00 wzdłuż projektowanej drogi  - ścieżki rowerowej są rowy odwadniające koronę drogi, a na odcinku hkt 6+00÷9+00 – rów prawostronny. Rowy wymagają renowacji i usunięcia krzaków oraz traw i chwastów z dna i skarp rowów.

Na pozostałym odcinku brak jest urządzeń odwadniających.

W pasie drogowym objętym niniejszym opracowaniem brak uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

5. PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROGI LOKALNEJ –

ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Oś drogi – ścieżki rowerowej, należy wytyczyć symetrycznie w nawiązaniu do istniejącego pasa drogowego. W hkt 0+00÷2+00 oraz hkt 13+00÷16+00 oś drogi pokrywa się z istniejącą nawierzchnią.

Profil drogi – ścieżki rowerowej w miejscach występowania utwardzonych nawierzchni, wznosi się o grubość nakładki z tłucznia kamiennego oraz warstwy jezdnej asfaltowej. Na pozostałym odcinku nawierzchnia tłuczniowa jest wyniesiona ok. 10 cm ponad przyległy teren.

6.  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY

Przekrój poprzeczny pasa drogowego jest następujący :

hkt 0+00 ÷ 2+00

— jezdnia – ciąg pieszo-jezdny i rowerowy

o nawierzchni asfaltowej				4, 00 m

— pobocza gruntowe			2 x 0,75  =	1, 50 m

— pasy zieleni				2 x 1,75  =	3, 50 m

9, 00 m

hkt  2+00 ÷ 6+00

— jezdnia tłuczniowa					3, 50 m

— pobocza gruntowe	   		2 x 0,75 =	1, 50 m

— rowy przydrożne obustronne  	2 x1,60 =	3, 20 m

— pasy zieleni		     	    0,30 + 0,50 =	0, 80 m

9, 00 m

hkt 6+00 ÷ 13+00

— jezdnia tłuczniowa			3, 50 m

— pobocza gruntowe	    2 x 0,75 =	1, 50 m

— pasy zieleni		    2 x 0,50 =	1, 00 m

6, 00 m

hkt   0+00 ÷ 3+00  - wzdłuż drogi powiatowej

— ścieżka rowerowa z kostki bruk. gr. 6 cm,

obramowana obrzeżem				2, 00 m

Spadki poprzeczne nawierzchni obustronne 2%.

7.  PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

W hkt 0+00÷2+00 wykonać należy nakładkę  - górną warstwę podbudowy grubości 8 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 2,0-30,0 mm. Po skropieniu podbudowy asfaltem lub emulsja asfaltową, wykonać jednowarstwową nawierzchnię asfaltową grubości 4 cm.

W hkt 2+00÷13+00 po wykonaniu koryta zaprojektowano następującą konstrukcję drogi – ścieżki rowerowej :

— warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

— warstwa dolna podbudowy nawierzchni tłuczniowej gr. 12 cm z tłucznia

kamiennego o frakcji  30,0-63,0 mm.

— warstwa górna nawierzchni tłuczniowej gr. 7 cm klinowanej klińcem.

Na warstwę górną zastosować tłuczeń o frakcji 2,0 – 30,0 mm.

W hkt 00+00÷3+00 (wzdłuż drogi powiatowej) wykonana zostanie ścieżka rowerowa z kostki brukowej o szerokości 2,00 m. Ścieżkę obramować obrzeżem betonowym wtopionym 6x20 cm. Na tym odcinku, przy ogrodzeniu pałacu w Kruszynie, wykonać należy parking  - miejsce wypoczynkowe dla turystów, na którym należy usytuować stojaki na rowery. Wymiary miejsca postojowego 36,0 x 10,0 m.

Parking należy wykonać z mieszanek mineralno-asfaltowych. Grubość warstw asfaltowych na parkingu :

— warstwa wyrównawcza gr. 2 cm

— warstwa jezdna gr. 3 cm.

Na odcinku 0+00÷0+34 (parking) - chodnik – ścieżkę rowerową wykonać na podbudowie z tłucznia kamiennego gr. 15 cm, a kostkę brukową grubości 8 cm ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej. Wzmocnienie ścieżki na tym odcinku jest konieczne ze względu na możliwość parkowania samochodów. Na pozostałym odcinku kostkę brukową gr. 6 cm ułożyć na warstwie odsączającej grubości 15 cm.

8.  ROBOTY  ZIEMNE

Występujące roboty ziemne związane są z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi lokalnej – ścieżki rowerowej.

Z gruntu będącego na odkładzie uformować pobocza gruntowe  - zagęszczone o szerokości 0,75 m i spadku poprzecznym 7%.

Nadmiar gruntu z koryta wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

9.  ODWODNIENIE

Odwodnienie korony drogi  - ścieżki rowerowej zaprojektowano spadkami poprzecznymi jezdni – części utwardzonej tłuczniem lub nawierzchni asfaltowej i poboczy w kierunku istniejących rowów lub na przyległy teren.

Istniejące rowy zostaną oczyszczone i udrożnione nakładami i staraniem Gminy Kruszyna.

Odwodnienie ścieżki w hkt 0+00÷3+00 (wzdłuż drogi powiatowej) spadkami poprzecznymi na teren przyległy.

10.  OZNAKOWANIE TRASY  DROGI – ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Skrzyżowanie z drogą powiatową Kruszyna - Widzów oznakować znakami drogowymi ostrzegawczymi pionowymi A-6b, A-6c, A-7. Natomiast dalszą trasę oznakować znakami pionowymi R-1 „Szlak rowerowy krajowy”, R-1a „Początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego” i R-1b „Zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego”.

Tablice znaków będą miały wymiar 200x200 mm i mocowane będą do słupków stalowych umocowanych w gruncie poprzez obetonowanie.

Na projektowanych częściach ścieżki rowerowej  - drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej należy oznaczyć dodatkowo ścieżkę poprzez malowanie na jezdni symbolu rowerowego.

Ilość znaków ujęta jest w części przedmiarowej niniejszego opracowania.

11.  UWAGI  KOŃCOWE

— na czas trwania robót Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia robót;

— obmiar robót wraz ze szkicami, zostanie wykonany prze uprawnionego geodetę;

— usytuowanie oznakowania stałego dokonać w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wzory znaków zostały załączone do opracowania projektowego.

— projektowana droga lokalna służyć będzie dla mieszkańców wsi Kruszyna,

Kolonii Kruszyna, obsługi przyległych gruntów oraz ruchu rowerowego.