OPIS  TECHNICZNY

1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt modernizacji – remontu istniejącej nawierzchni asfaltowej  w Kościelcu ul. Warszawska Gmina Rędziny, opracowano na podstawie następujących materiałów:

— mapa topograficzna w skali 1:50000

— mapa ewidencji gruntów – wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

w skali 1:2000

— Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz 430/.

— Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji

z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarządzeniem.

— Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK – wydanie 2007 r.

— wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego

— uzgodnienia zakresu opracowania z przedstawicielką Gminy Rędziny reprezentującą

niniejszy projekt p. A. Olszewską.

2.   PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacji – remontu                 ul. Warszawskiej – drogi gminnej w Kościelcu. Droga gminna o niewielkim – lokalnym ruchu samochodowym, będzie służyć również dla ruchu rowerowego – rekreacyjnego. Droga stanowi połączenie poprzez kompleks leśny z miejscowością Borowa i łączy się z projektowaną ścieżką rowerową w Borownie Gmina Mykanów. Projekt może być zrealizowany po uprzednim wykonaniu kanalizacji sanitarnej. Według informacji wykonania kanalizacji jest przewidziane w II półroczu 2009r.

3.  ZAKRES  OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu modernizacji – remontu nawierzchni ul. Warszawskiej, która służy do obsługi mieszkańców posesji, a poprzez oznakowanie zapewni bezpieczny ruch rekreacyjno-rowerowy.

Projekt zawiera :

— inwentaryzację w terenie stanu istniejącej nawierzchni drogowej

— projekt modernizacji nawierzchni ulicy

— kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.  OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Istniejąca ulica Warszawska w Kościelcu posiada obecnie szerokość jezdni      6,0 m, a szerokość pasa drogowego wynosi 12,0 m. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości ok. 5 cm. Spękania istniejącej nawierzchni występują w hkt 0+00÷3+00 oraz w hkt 6+00÷16+00. Prawdopodobną przyczyną spękań jest brak odwodnienia pasa drogowego.

Wzdłuż projektowanego odcinka brak jest rowów przydrożnych jak również innych elementów odwodnienia. W hkt 11+60 jest zabudowany przepust betonowy w stanie dobrym.

Na projektowanej trasie brak jest wydzielonych ciągów pieszych, jak również urządzonych wjazdów na posesje – opracowanie chodników i wjazdów według odrębnego projektu.

W pasie drogowym przebiegają następujące urządzenia podziemne:

— wodociąg wraz z przyłączami domowymi;

— sieć gazowa

— kable telefoniczne i energetyczne

Nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej powoduje, że w części przedmiarowej ujęto regulacje włazów kanału sanitarnego.

Istniejące pobocza należy ściąć ścinarką do poboczy, a w miejscach zaniżeń uzupełnić gruntem dowiezionym z zewnątrz.

5.  PROJEKTOWANY  PRZEBIEG  DROGI

Oś drogi  - ul. Warszawskiej przebiega po istniejącej nawierzchni asfaltowej. Profil drogi po uzupełnieniu lokalnych zaniżeń nawierzchni asfaltowej, mieszankami mineralno-asfaltowymi, wznosi się o grubość projektowanych warstw nawierzchni.

6.  PRZEKRÓJ POPRZECZNY  PASA  DROGOWEGO

Przekrój poprzeczny pasa drogowego na całej długości opracowania jest jednakowy. Pas drogowy jest w zarządzie Gminy Rędziny.

Przekrój pasa drogowego przedstawia się następująco:

— jezdnia dwupasmowa			6, 00 m

— pobocza gruntowe		2 x 0,75 =	1, 50 m

— pasy zieleni			2 x 2,25 =	4, 50 m

12, 00 m

Spadki poprzeczne obustronne jezdni asfaltowej 2%.

7.  NAWIERZCHNIA

Przed wykonaniem robót należy oczyścić krawędzie istniejącej nawierzchni z darniny oraz dokonać oczyszczenia nawierzchni szczotką mechaniczną.

Miejsca zaniżeń należy uzupełnić mieszanką mineralno-asfaltową. Po skropieniu istniejącej nawierzchni asfaltem lub emulsja asfaltową, wykonać należy warstwę wyrównawczą o średniej grubości 2 cm. Następnie wykonać warstwę ścieralną grubości 4 cm z betonu asfaltowego ścisłego. Przerwy technologiczne oraz krawędzie jezdni  - po uprzednim wyrównaniu, zalać ciekłym asfaltem.

8.  POBOCZA

Istniejące pobocza należy ściąć ścinarką do poboczy i nadać spadek poprzeczny 7% w kierunku pasów zieleni. Braki w poboczach  - zaniżenia uzupełnić gruntem i zagęścić.

9. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni zaprojektowano spadkami poprzecznymi jezdni i poboczy na teren przyległy. Wody opadowe zostaną przejęte przez grunt przyległy.

10.  OZNAKOWANIE

Istniejące oznakowanie pionowe w ul. Warszawskiej, po której przebiegać będzie również trasa rowerowa jest w dobrym stanie i nie wymaga uzupełnień.

Dodatkowo należy oznakować trasę rowerową znakami pionowymi R-1 „Szlak rowerowy krajowy”, R-1a „Początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego”. Tablice znaków R-1, R-1a wykonać o  wymiarach 200x200 mm i zamocować do słupków stalowych osadzonych  w gruncie przez obetonowanie.

Ilość znaków ujęta jest w części przedmiarowej niniejszego opracowania.

11.  UWAGI KOŃCOWE

— wykonać regulację skrzynek zasuwowych i hydrantowych  sieci wodociągowej,

włazów kanału sanitarnego (wykonanie 2009 r). Odbioru robót związanych z

regulacją w/w uzbrojenia dokona PWiK w Częstochowie;

— na czas trwania robót Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji  ruchu

oraz dokona oznakowania i zabezpieczenia robót;

— usytuowanie oznakowania stałego ścieżki rowerowej dokonać w uzgodnieniu

z Inspektorem nadzoru. Wzory znaków zostały załączone do opracowania

projektowego;

— teren po robotach uporządkować – usunąć gruz, ziemię oraz pozostałe

odpady po robotach;