Mykanów-Borowno.	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. Podstawa |  | Opis i wyliczenia | j,m. Poszcz |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W BOROWNIE |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.60 | km km | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 2 | KNR 2-01 0505-04 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - ścięcie krawędzi nawierzchni poboczy grunt kat.l-lll 3200.00 | m2 m2 | 3200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3200.000 |
| 3 | KNR 2-01 0212-05 | Roboty ziemne wyk .koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (odl. 3 km) 160.00 | m3 m3 | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 4 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4 160.00 | m3 m3 | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 5 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy (wybojów) tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – śr grub.warstwy po zagęszcz.do10 cm 29.50 | m3 m3 | 29.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.500 |
| 6 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 5915.50 | m2 m2 | 5915.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5915.500 |
| 7 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem lub emulsją asfaltową 5915.50 | m2 m2 | 5915.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5915.500 |
| 8 | KNR 2-31 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 8.70 | t t | 8.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.700 |
| 9 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca-wyrównawcza asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (gr. 2 cm) w hkt 4+00÷6+00 700.00 | m2 m2 | 700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 700.000 |
| 10 | KNR 2-31 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 2 -700.00 | m2 m2 | -700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -700.000 |
| 11 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (gr. 3 cm) w hkt 6+00÷16+00 3500.00 | m2 m2 | 3500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3500.000 |
| 12 | KNR 2-31 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. -3500.00 | m2 m2 | -3500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -3500.000 |
| 13 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (gr. 4 cm) w hkt 0+00÷4+00 1715.50 | m2 m2 | 1715.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1715.500 |
| 14 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 1715.50 | m2 m2 | 1715.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1715.500 |
| 15 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm w hkt 4+00÷16+00 4200.00 | m2 m2 | 4200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4200.000 |
| 16 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm (gr. 12 cm) 2400.00 | m2 m2 | 2400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2400.000 |

-10-

Norma PRO Wersja 4 07a

Mykanów -Borowno.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ¦ j.m. |  | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KNR 2-31 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 2400.00 | m2 m2 | 2400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2400.000 |
| 18 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 12.00 | szt. szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 19 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 12.00 | szt. szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 20 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 4.00 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 21 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 8.00 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 22 | KNR 2-31 0706-07 | Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową 12.00 | m2 m2 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 23 | wycena własna | Koszt oznakowania i zabezpieczenia pasa drogowego na czas prowadzenia robót 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 24 | wycena własna | Obmiar geodezyjny powykonawczy 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

- 11 –

Norma PRO Wersja 4.07a