WYLICZENIE ILOŚCI ROBÓT

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ  W BOROWNIE

GMINA  MYKANÓW

— roboty pomiarowe przy robotach drogowych		1, 60 km

— ścięcie krawędzi nawierzchni poboczy mechanicznie

1600,00 x 2 x 1,0  =  3200, 00 m2

— wywóz gruntu ze ścięcia poboczy na odl. 3 km

3200,0 x 0,05 (śr. gr.)  =  160, 00 m3

— wyrównanie tłuczniem wybojów o głęb. do 10 cm

przyjęto		29, 50 m3

— oczyszczenie istniejącej nawierzchni szczotką mechaniczną

hkt 0+00÷4+00		400,0 x 5,0+3,502  =  1700,00 m2

łuk na włączeniu do ul. Sobieskiego

(6,0 x 6,0  - 3,14x6,024) x 2           =  15,50 m2

hkt 4+00÷16+00		            3,50 x 1200,0  =  4200,00 m2

5915, 50 m2

— skropienie nawierzchni asfaltowej asfaltem lub emulsją asfaltową	5915, 50 m2

— wypełnienie lokalnych zanizeń w istniejącej nawierzchni asfaltowej, mieszanką mineralno-asfaltową

przyjęto 		8, 70 t

— warstwa wyrównawcza – wiążąca gr. 2 cm z mieszanek mineralno-asfaltowych

hkt 4+00÷6+00		               200,0 x 3,50  =  700, 00 m2

— warstwa wyrównawcza – wiążąca  gr. 3 cm z mieszanek mineralno-asfaltowych

hkt 6+00÷16+00		            1000,0 x 3,50 =  3500, 00 m2

— warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanek mineralno-asfaltowych

hkt 0+00÷4+00		400,0 x 5,0+3,502  =  1700,00 m2

łuki na włączeniu					 15,50 m2

1715, 50 m2

— warstwa ścieralna gr. 3 cm z mieszanek mineralno-asfaltowych

hkt 4+00÷16+00		1200,0 x 3,50  =  4200, 00 m2

— pobocze z tłucznia kamiennego gr. 12 cm

1600,0 x 0,75 x 2  =  2400, 00 m2

— słupki znaków drogowych 			12, 00 szt

— tablice znaków drogowych o pow.  do 0,30 m2	   4, 00 szt

— tablice znaków drogowych o pow. ponad 0,30m2	   8, 00 szt

— malowanie symboli/strzałek na nawierzchni asfalt		12, 00 m2

— regulacja skrzynek zasuwowych sieci wodociągowej i gazowej	12, 00 szt