WYLICZENIE ILOŚCI ROBÓT

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ  W RZEKACH MAŁYCH

GMINA  KŁOMNICE

— roboty pomiarowe przy robotach drogowych		1, 60 km

— mechaniczne karczowanie drzew o śr. 36-45 cm		12, 00 szt

— mechaniczne karczowanie pni o śr. 36-45 cm		17, 00 szt

— mechaniczne karczowanie zagajników

300,0 x 4,0  =  1200,00 m2 =    0, 12 ha

— mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia średniej gęstości

1300,0 x 4,0  =  5200,00 m2 =  0, 52 ha

— wywóz gałęzi, karpiny i dłużyc na odl. 2 km	            127, 00 mp

— przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat III

1600,0 x 0,30 x 4,0  =  1920, 00 m3

— dopłata za dalsze przemieszczenie gruntu na odl. ponad 10,0 m do 30,0 m	1920, 00 m3

— korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ścieżki rowerowej gł. 20 cm

2,20 x 1600,0  =  3520, 00 m2

— rozplantowanie gruntu z koryta na terenie robót

3520,0 x 0,20  =  704, 00 m3

— montaż obrzeży betonowych 20x6 cm w hkt 6+50÷8+70

220,0 x 2  =  440, 00 m

— montaż obrzeża MultiBord78 90x78 mm, mocowanie kotwami z tworzywa sztucznego,

kotwy 30x250 mm, kolor antracyt.

(1600,0 – 220,0) x 2  =  2760, 00 m

— dodatkowe zabezpieczenie południowej strony ścieżki (od strony rzeki Warty) deską gr. 25 mm szer. 20 cm

na dług. ok. 300 ,0 m

- ilość drewna – desek	(0,025 x 0,20) x 300,0  =  1, 50 m3

- paliki	            (0,60 x 3,14x0,0624)x 500 szt  =  0, 85 m3

— dolna warstwa nawierzchni tłuczniowej gr. 10 cm z tłucznia o frakcji 30,5-63,0 mm

1600,0 x 2,0  =  3200, 00 m2

— górna warstwa nawierzchni tłuczniowej gr. 7 cm , tłuczeń o frakcji 2,0-30,5 mm	3200, 00 m2

— wykop mechaniczny dla wykonania przepustu 600 mm

6,0 x 1,50 x 1,0  =  9, 00 m3

— montaż przepustu 600 mm z rur betonowych Wipro	5, 00 m

— ścianki czołowe dla przepustu 600 mm			2, 00 szt

— zasypanie wykopu mechanicznie			9, 00 m3

— zagęszczenie nasypów ubijakiem spalinowym		9, 00 m3

— dodatkowa podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm na przejściach wód opadowych

16 x (0,60 x 2,0)  =  19, 20 m2

— kostka brukowa gr. 6 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej

z zamuleniem spoin piaskiem			           19, 20 m2

— słupki znaków drogowych z rur stalowych 50 mm           15, 00 szt

— tablice znaków drogowych o pow. ponad 0,30 m2	           15, 00 szt

— zabezpieczenia ścieżki drągami wzdłuż południowej strony ścieżki	   120, 00 m

— zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego poprzez zastosowanie taśm

z tworzywa sztucznego						      1, 00 kpl

— obmiar geodezyjny powykonawczy robót				      1, 00 kpl