OPIS  TECHNICZNY

1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt budowy ścieżek rowerowych w ramach projektu Szlak Reszków „Muzyka i Konie” w Rzekach Małych Gmina Kłomnice, opracowano na podstawie następujących materiałów:

— mapa topograficzna w skali 1:50000

— mapy ewidencyjne gruntów w skali 1:5000

— Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz 430/.

— Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji

z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarządzeniem.

— Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK – wydanie 2007 r.

— wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zagospodarowania terenu przewidzianego

do budowy ścieżki rowerowej

— uzgodnienia zakresu opracowania z p. Śliwakowskim pracownikiem

Gminy Kłomnice.

2.   PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy trasy rowerowej od drogi gminnej Rzeki Małe – Chmielarze  - rejon elektrowni wodnej na rzece Warcie w Rzekach Małych. Projektowany przebieg trasy – ścieżki wpisuje się w istniejącą ścieżkę pieszą wzdłuż północnego brzegu rzeki Warty w tym rejonie.

Projekt budowy ścieżki rowerowej zapewni odpowiednie warunki do uprawiania turystyki rowerowej wzdłuż brzegu rzeki Warty- wzdłuż zadrzewienia tego rejonu roślinnością – drzewostan liściasty i iglasty.

3. ZAKRES  OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowy trasy rowerowej oraz trasy dla ruchu pieszego na tyłach zabudowy wsi Rzeki Małe.

Projekt zawiera :

— inwentaryzację w terenie stanu istniejącego

— projekt modernizacji nawierzchni ścieżki rowerowej

— kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.  OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Pas pieszy przebiega zgodnie z ewidencją gruntów w pasie drogowym o szerokości 5,0 m, będącego w zarządzie Gminy Kłomnice. Szlak turystyczny wzdłuż północnego brzegu rzeki Warty jest użytkowany przez ruch pieszy dla mieszkańców wsi Rzeki Małe na tyłach posesji, do których dojazd jest od strony ul. Karczewickiej (droga powiatowa Skrzydlów – Karczewice). Obecnie możliwy jest tylko ruch pieszy. Wzdłuż wydeptanej ścieżki, występuje zadrzewienie i zakrzaczenie. W rejonie           hkt 11+00÷14+00 trasa przebiega w zagajniku sosnowym.

Na całej trasie nie istnieje jakikolwiek system odwodnienia. Wody opadowe spływają skarpą w kierunku rzeki Warty.

W hkt 0+30 przepływa poprzecznie rów – ciek wodny stale przewodzący wodę (obserwacja – okres kwiecień), przez który ruch pieszy odbywa się prowizoryczną kładką drewnianą.

5.  PROJEKTOWANY  PRZEBIEG  ŚCIEŻKI  ROWEROWEJ

Oś ścieżki należy wytyczyć w porozumieniu ze służbami geodezyjnymi Urzędu Gminy Kłomnice. Trasa ścieżki przebiegać będzie w liniach rozgraniczających pasa drogowego będącego w zarządzie Gminy Kłomnice.

Profil podłużny – z koniecznymi korektami, nawiązać do przyległego terenu.

6.  PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Przekrój poprzeczny zagospodarowania pasa drogowego przedstawia się następująco :

— ścieżka rowerowa o nawierzchni tłuczniowej	2, 00 m

— pobocza gruntowe			2 x 0,50  =	1, 00 m

— pasy zieleni				2 x 1,00  =	2, 00 m

5, 00 m

Spadek poprzeczny jednostronny 1,50 %.

7.  ROBOTY  ZIEMNE

Po wytyczeniu trasy należy teren oczyścić z zakrzaczeń, a na odcinku           hkt 11+00÷14+00 należy dokonać usunięcia młodego zagajnika. Roboty ziemne wykonać mechanicznie, poprzez wykonanie wyrównania pasa o szerokości ok. 4,0 m z przemieszczeniem gruntu w miejsce zaniżeń. Roboty ziemne winny się bilansować. Miejsca wykonanych nasypów w wyniku przygotowania terenu, należy zagęścić walcami okołkowanymi przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych ścieżki rowerowej.

Pod warstwy konstrukcyjne należy wykonać koryto z zgęszczeniem podłoża, mechanicznie.

W zakresie robót jest również uformowanie poboczy, które należy zagęścić. Wykop będzie wykonywany pod przepust 600 mm w hkt 0+30. Po wykonaniu przepustu, zasypkę wykopu wykonać warstwami i zagęścić.

Nadmiar gruntu należy zagospodarować w miejscu robót. Wywieźć należy gałęzie i inne odpady organiczne poza obręb robót.

8.  NAWIERZCHNIA  TŁUCZNIOWA  ŚCIEŻKI  ROWEROWEJ

Wykonać nawierzchnię ścieżki dwuwarstwowo:

— pierwsza warstwa z tłucznia kamiennego o frakcji 30,5-63,0 mm o

grubości warstwy 10 cm – dolna część nawierzchni tłuczniowej.

— druga warstwa – jezdna o grubości 7 cm, wykonać z tłucznia kamiennego

o frakcji 2,0-30,0 mm i zaklinować grysem lub klińcem. Nie stosować do

klinowania miału kamiennego.

Krawędzie ścieżki należy zabezpieczyć w rejonie bezpośredniej zabudowy  -              ul. Karczewicka – obrzeżem betonowym 20x6 cm w hkt 6+50÷8+70. Na pozostałych odcinkach krawędzie zabezpieczyć profilami z pcv, a w przypadkach absolutnie koniecznych od strony rzeki Warty, deskami grubości 25 mm o szerokości 20 cm.

Skarpy obustronnie wyrównać i obsiać mieszankami traw. Warstwy konstrukcyjnie ścieżki, należy zagęścić walcami do uzyskania gładkiej nawierzchni tłuczniowej.

9.  ODWODNIENIE

Odwodnienie ścieżki rowerowej zaprojektowano spadkami poprzecznymi nawierzchni i pobocza na teren przyległy. Żeby zapewnić przeprowadzenie wód opadowych od strony północnej ścieżki - trasa usytuowana na skarpie rzeki Warty, zaprojektowano przejścia – miejsca przeprowadzenia wód opadowych przez zabrukowanie kostką brukową koloru szarego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. Zaniżenia w nawierzchni tłuczniowej – przejścia do odprowadzenia wód opadowych wykonać  o szerokości 60 cm. Projektuje się zaniżenia max. do 5 cm. Przewiduje się wykonanie ok. 16 takich przejść w nawierzchni ścieżki rowerowej.

W hkt 0+30,  w rowie należy wykonać przepust o średnicy 600 mm z rur betonowych wraz ze ścianką wlotową i wylotową.

10.  OZNAKOWANIE

Trasę ścieżki rowerowej należy oznakować znakami pionowymi R-1 „Szlak rowerowy krajowy”, R-1a „Początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego” i R-1b „żmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego”.

Tablice będą miały wymiar 200x200 mm i mocowane będą do słupków stalowych umocowanych w gruncie poprzez obetonowanie.

Od strony rzeki Warty w miejscach dużego spadku poprzecznego terenu dla bezpieczeństwa, zastosować zabezpieczenie drągami mocowanymi na słupkach drewnianych.

11.  UWAGI  KOŃCOWE

— teren po robotach należy uporządkować

— w przypadku konieczności usunięcia drzew, Wykonawca uzyska zgodę na wycinkę

od Urzędu Gminy Kłomnice.

— pas robót zabezpieczyć na czas prowadzenia robót.