OPIS  TECHNICZNY

1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt budowy ścieżek rowerowych (drogi lokalnej) w ramach projektu Szlak Reszków „Muzyka i Konie” w Rajsku Gmina Mstów, opracowano na podstawie następujących materiałów:

— mapa topograficzna w skali 1:50000

— mapy ewidencyjne gruntów w skali 1:2000

— Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz 430/.

— Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji

z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarządzeniem.

— Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK – wydanie 2007 r.

— wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego

— uzgodnienia zakresu opracowania z Wójtem Gminy Mstów.

2.   PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy trasy rowerowej – ciągu pieszo-jezdnego, od drogi powiatowej Mstów – Skrzydlów, przez wieś Rajsko  - wzdłuż północno-zachodniego brzegu rzeki Warty.

Przebieg trasy wpisuje się w istniejącą drogę, która jest dojazdem do posesji, jak również stanowi szlak turystyczny przełomu rzeki Warty w Mstowie.

3.  ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu modernizacji dróg dla trasy rowerowej oraz ruchu samochodowego i pieszego w rejonie wsi Rajsko. Projekt zawiera :

— inwentaryzację w terenie istniejącego stanu nawierzchni drogowej,

— projekt modernizacji nawierzchni dróg,

— kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.  OPIS STANU  ISTNIEJĄCEGO

Istniejąca droga – szlak turystyczny przebiega zgodnie z ewidencją gruntów w pasie drogowym o szerokości 5,0 m, będącego w zarządzie Gminy Mstów.

Istniejąca nawierzchnia wykonana jest z żużla wielkopiecowego. Przy niewielkim ruchu samochodowym powstaje znaczne zapylenie, powstające z unoszenia się cząstek pyłu z nawierzchni drogowej.

Szerokość istniejącej nawierzchni o grubości 15 cm wynosi od 2,50 – 3,0 m.  Wzdłuż projektowanej trasy rowerowej (ciągu pieszo-jezdnego) znajduje się nieliczna zabudowa mieszkalna.

Uzbrojenie podziemne terenu stanowi sieć wodociągowa z przyłączami domowymi, sieć gazowa oraz kable energetyczne i teletechniczne.

Na projektowanej trasie drogi  - ścieżki rowerowej, brak urządzeń odwadniających. Spływ wód opadowych odbywa się na przyległy teren.

5. PROJEKTOWANY PRZEBIEG ŚCIEŻKI ROWEROWEJ –

DROGI  LOKALNEJ

Oś drogi – ścieżki rowerowej należy wytyczyć w hkt 0+00÷6+70 w nawiązaniu do istniejących graniczników, szafek złączy kablowych oraz trwałych ogrodzeń.

Na odcinku hkt 6+70÷16+00 oś wytyczyć po śladzie przebiegającej nawierzchni z żużla wielkopiecowego.

Profil drogi wznosi się ponad istniejącą nawierzchnię o grubość nakładki tłuczniowej oraz warstwy jezdnej z mieszanek mineralno-asfaltowych.

6.  PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Przekrój poprzeczny pasa drogowego przedstawia się następująco :

— ciąg pieszo-jezdny			4, 00 m

— pobocza tłuczniowe   2 x 0,50 =	1, 00 m

5, 00 m

Spadek poprzeczny jezdni obustronny w hkt  0+00÷1+50	   - 2%.

W hkt 1+50÷16+00	spadek jednostronny    2%.

7.  PODBUDOWA  I  NAWIERZCHNIA

Po wykonaniu koryta na poszerzeniach istniejącej nawierzchni, wykonać należy dolną warstwę podbudowy grubości 15 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 30– 63 mm. Po zagęszczeniu podbudowy wykonać na całej szerokości warstwę wyrównawczą – górną podbudowy grubości 10 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 2 – 30 mm.

Po zaklinowaniu i zagęszczeniu podbudowy, dokonać należy skropienia asfaltem lub emulsją asfaltową przed wykonaniem warstw jezdnych nawierzchni.

Nawierzchnię wykonać dwuwarstwową. Warstwę wiążącą wykonać grubości 3 cm, a następnie warstwę ścieralną z betonu asfaltowego ścisłego.

Krawędzie nawierzchni asfaltowej należy wyrównać i przesmarować asfaltem.

8.  POBOCZA

Pobocza należy wykonać o szerokości 0,50 m, obustronnie wzdłuż krawędzi drogi. Pobocza wykonać z tłucznia kamiennego grubości 12 cm. Nawierzchnię poboczy należy zawałować.

Spadek poprzeczny poboczy 7%.

9.  ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne związane są z wykonaniem koryta na poszerzeniach podbudowy. Przed wykonaniem nakładki tłuczniowej należy dokonać ścięcia nierówności równiarką na istniejącej nawierzchni z żużla wielkopiecowego.

Nadmiar gruntu należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

10.  OZNAKOWANIE  PROJEKTOWANYCH  TRAS  ROWEROWYCH —

DROGI  LOKALNEJ

Skrzyżowanie z drogą powiatową oznakować znakami drogowymi ostrzegawczymi pionowymi A-6b, A-6c, A-7. Natomiast dalszą trasę oznakować znakami pionowymi R-1 „Szlak rowerowy krajowy”, R-1a „Początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego” i R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego”.

Tablice będą miały wymiar 200x200 mm i mocowane będą do słupków stalowych umocowanych w gruncie poprzez obetonowanie.

Dodatkowo należy oznaczyć ścieżki poprzez malowanie na jezdni symbolu rowerowego, farbą chlorokauczukową. Ilość znaków ujęta jest w części przedmiarowej niniejszego opracowania.

11.  UWAGI  KOŃCOWE

— wykonać regulację skrzynek zasuwowych sieci wodociągowej;

— na czas trwania robót Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia robót;

— obmiar robót wraz ze szkicami, zostanie wykonany prze uprawnionego geodetę;

— usytuowanie oznakowania stałego dokonać w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wzory znaków zostały załączone do opracowania projektowego.