Rzeki Małe

KSIĄŻKA   PRZEDMIARÓW

| Lp. ¦ Podstawa |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W RZEKACH MAŁYCH |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.60 | km km | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 2 | KNR 2-01 0103-04 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 12.00 | szt. szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 3 | KNR 2-01 0105-04 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 17.00 | szt. szt. | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 4 | KNR 2-01 0108-02 | Mechaniczne karczowanie zagajników średniej 0.12 | ha ha | 0.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.120 |
| 5 | KNR 2-01 0108-05 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.52 | ha ha | 0.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.520 |
| 6 | KNR 2-01 0110-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 127.00 | mp mp | 127.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 127.000 |
| 7 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 1920.00 | m3 m3 | 1920.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1920.000 |
| 8 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 1920.00 | m3 m3 | 1920.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1920.000 |
| 9 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ścieżki w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm 3520.00 | m2 m2 | 3520.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3520.000 |
| 10 | KNR 2-01 0237-01 | Zagęszczanie nasypów walcami ciągnionymi; grunt sypki kat. I-III 1920.00 | m3 m3 | 1920.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1920.000 |
| 11 | KNR 2-01 0416-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu – kat gr.I-IV 704.00 | m3 m3 | 704.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 704.000 |
| 12 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem w hkt 6+50÷8+70 440.00 | m m | 440.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 440.000 |
| 13 | KNR 2-31 0407-02 analogia | Montaż obrzeży MultiBord78 90x78 mm z mocowaniem kotwami z tworzywa sztucznego, kotwy 30x250 mm, kolor antracyt. 2760.00 | m m | 2760.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2760.000 |
| 14 | wycena własna | Dodatkowe zabezpieczenie ścieżki od strony południowej deskami 1. Deski - gr. 25mm i szer 20 cm -1,85 m3 2. Paliki śr. 60 mm - 0,85 m3 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 15 | KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub. po zagęszcz.10cm 3200.00 | m2 m2 | 3200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3200.000 |
| 16 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub. po zagęszcz.7 cm 3200.00 | m2 m2 | 3200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3200.000 |
| 17 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.lll pod przepust 9.00 | m3 m3 | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |

-9-

Rzeki Małe

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | KNR 2-18 0511-06 | Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr.600 mm uszczelniane uszczelką gumową 5.00 | m m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 19 | KNR 2-31 0605-05 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 2.00 | ściank. ściank. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 20 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 9.00 | m3 m3 | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 21 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 9.00 | m3 m3 | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 22 | KNR 2-31 0105-07 | Dodatkowa podsypka cem.- piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. 19.20 | m2 m2 | 19.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.200 |
| 23 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na przejściach dla wód opadowych 19.20 | m2 m2 | 19.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.200 |
| 24 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 15.00 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 25 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu. ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 15.00 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 26 | KNR 2-25 0417-01 analogia | Zabezpieczenie drągami drewnianymi na słupkach drewnianych wzdłuż południowej strony ścieżki - budowa - długość zabezpieczenia -120,0 m 1.95 | m3 m3 | 1.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.950 |
| 27 | wycena własna | Zabezpieczenie pasa robót poprzez zastosowanie taśm z tworzyw sztucznych 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 28 | wycena własna | Obmiar geodezyjny powykonawczy robót. 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

- 10 -