OPIS  TECHNICZNY

1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt budowy ścieżek rowerowych (drogi lokalnej) w ramach projektu Szlak Reszków „Muzyka i Konie” w Borownie – ul. Cmentarna, Gmina Mykanów opracowano na podstawie następujących materiałów:

— mapa topograficzna w skali 1:50000

— mapy ewidencyjne gruntów w skali 1:2000

— Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz 430/.

— Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji

z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarządzeniem.

— Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK – wydanie 2007 r.

— wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego

— uzgodnienia zakresu opracowania z przedstawicielem Gminy Mykanów

reprezentującym niniejszy projekt p. J. Łapetą.

2.   PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy (modernizacji)  trasy rowerowej – ciągu pieszo-jezdnego, od drogi powiatowej relacji Borowno – Kruszyna, nawiązanie do projektowanego szlaku rowerowego wzdłuż tej  drogi w kierunku miejscowości Zdrowa. Droga lokalna  - ścieżka rowerowa wpisuje się w istniejącą drogę –              ul. Cmentarną.

Jest ona dojazdem do posesji położonych na odcinku hkt 0+00÷4+00 oraz cmentarza, położonego w rejonie hkt 3+00÷4+00.

3.  ZAKRES  OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu modernizacji dróg dla ruchu jezdno- pieszego oraz rowerowego w ul. Cmentarnej na odcinku Borowno – ul. Sobieskiego – Zdrowa – granica Gminy Mykanów z Gminą Kłomnice.

Niniejsze opracowanie projektowe zawiera :

— inwentaryzację w terenie istniejącego stanu nawierzchni drogowej,

— projekt modernizacji nawierzchni dróg,

— kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.  OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Istniejąca droga – szlak turystyczny przebiega zgodnie z ewidencją gruntów w pasie drogowym o szerokości 8,0 m, będącego w zarządzie Gminy Mykanów.

Istniejąca nawierzchnia  drogowa na odcinku hkt 0+00÷4+00 posiada szerokość od 5,0 m (przy ul. Sobieskiego) do 3,50 m w hkt 4+00. Nawierzchnia na tym odcinku wykonana jest mieszanek mineralno-asfaltowych i jest w stanie dostatecznym. Występują w nawierzchni spękania oraz lokalne zaniżenia i ubytki.

Na odcinku hkt 4+00÷6+00, szerokość nawierzchni wynosi 3,50 m. Stan nawierzchni utrudnia ruch samochodowy oraz turystyczny. Odcinek ten wymaga uzupełnienia i wyprofilowania wraz z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych na tym odcinku.

Odcinek hkt 6+00÷16+00 jest trudno przejezdny  - istniejąca nawierzchnia wcześniej była powierzchniowo utrwalona i posiada liczne wyboje oraz nierówności. Jest trudna do przejazdu dla ruchu samochodowego, maszyn rolniczych jak również dla projektowanego ruchu rowerowego.

Na całej długości brak jest utwardzonych poboczy.

Urządzenia odwadniające występują w rejonie skrzyżowania z ul. Sobieskiego.

Wzdłuż zabudowy w hkt 0+00÷6+00 występuje uzbrojenie podziemne:

— sieć wodociągowa z przyłączami domowymi;

— sieć gazowa

— kable teletechniczne

Na tym odcinku uzbrojenie naziemne to linia energetyczne niskiego napięcia.

Na odcinku hkt 6+00÷16+00 szlaku turystycznego przebiega aleja lipowa – starodrzew stanowiący atrakcję tego rejonu szlaku turystyczno-rowerowego.

Poza elementami odwodnienia w rejonie skrzyżowania z ul. Sobieskiego, na pozostałym odcinku spływ wód opadowych odbywa się na przyległy teren.

5.  PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROGI LOKALNEJ -

ŚCIEŻKI  ROWEROWEJ

Oś drogi  - szlaku rowerowo – turystycznego, należy wytyczyć po śladzie istniejącej nawierzchni. Na odcinku hkt 0+00÷6+00 profil drogi wznosi się o grubość nakładki z mieszanek mineralno-asfaltowych.

Na odcinku w hkt 6+00÷16+00 po wyrównaniu krawędzi drogi, wyznaczyć oś drogi – szlaku rowerowo-turystycznego. Należy utrzymać istniejący przebieg drogi.

Profil drogi po uzupełnieniu zaniżeń i wybojów, wznosi się o grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.

6.  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY PASA DROGOWEGO

Przekrój poprzeczny pasa drogowego na całej długości opracowania jest jednakowy, zmienna jest tylko szerokość nawierzchni na odcinku hkt 0+00÷4+00. Przekrój  pasa drogowego przedstawia się następująco :

— nawierzchnia asfaltowa				5, 00	-   3, 50 m

— pobocza utwardzone tłuczniem	2 x 0,75 =	1, 50	-   1, 50 m

— pasy zieleni  	od  2 x 0,75  i 2 x 1,50 =	1, 50	-   3, 00 m

8, 00	-   8, 00 m

Spadki poprzeczne obustronne jezdni asfaltowej - ciągu turystyczno – rowerowego 2%.

7.  NAWIERZCHNIA

Krawędzie istniejących nawierzchni należy oczyścić z darniny oraz nakładu z gruntu naniesionego przez spływ wód opadowych.

Na odcinku hkt 0+00÷4+00 lokalne zaniżenia, wypełnić należy mieszanką mineralno-asfaltową. Na pozostałym odcinku tj, hkt 6+00÷16+00 istniejące wyboje oraz zaniżenia w istniejącej zdewastowanej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej, wypełnić mieszanka tłuczniową o frakcji 0,00-30,0 mm.

Przed wykonaniem nawierzchni – warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych, należy dokonać oczyszczenia a następnie skropienia asfaltem lub emulsją asfaltową istniejących nawierzchni.

W hkt 4+00÷6+00 wykonać warstwę wyrównawczą z mieszanek mineralno-asfaltowych grubości 2 cm.

Na odcinku hkt 6+00÷16+00 warstwa wiążąca – wyrównawcza wynosi 3 cm.

W hkt 0+00÷4+00 wykonać jednowarstwową warstwę ścieralną o grubości 4 cm z betonu asfaltowego ścisłego.

Na pozostałym odcinku tj. hkt 4+00÷16+00 warstwę ścieralną wykonać grubości 3 cm. Krawędzie nawierzchni należy wyrównać i przesmarować ciekłym asfaltem.

8.  POBOCZA

Pobocza należy wykonać na całej długości drogi  o szerokości 0,75 m, obustronnie. Pobocza wykonać z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 12 cm i dokładnie zagęścić.

Utwardzone pobocza zapewnią bezpieczny ruch samochodowy – istnieje możliwość mijania się pojazdów.

Pobocza należy wykonać ze spadkiem poprzecznym 5% w kierunku terenu przyległego.

9.  ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi zaprojektowano spadkami poprzecznymi jezdni i poboczy na teren przyległy. Wody opadowe zostaną przejęte  - wchłonięte przez grunty przyległe.

10.  OZNAKOWANIE TRASY  DROGI – ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Skrzyżowanie z drogą powiatową oznakować znakami drogowymi ostrzegawczymi pionowymi A-6b, A-6c, A-7. Natomiast dalszą trasę oznakować znakami pionowymi R-1 „Szlak rowerowy krajowy”, R-1a „Początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego” i R-1b „Zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego”.

Tablice znaków R-1, R-1a, R-1b wykonać o wymiarach 200x200 mm i zamocować  do słupków stalowych osadzonych w gruncie poprzez obetonowanie.

Na nawierzchni asfaltowej należy oznaczyć ścieżki rowerowe poprzez malowanie symbolu rowerowego farbą chlorokauczukową.

Ilość znaków ujęta jest w części przedmiarowej niniejszego opracowania.

11.  UWAGI  KOŃCOWE

— wykonać regulacje skrzynek zasuwowych sieci wodociągowej;

— na czas trwania robót Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia robót;

— obmiar robót wraz ze szkicami, zostanie wykonany przez uprawnionego geodetę;

— usytuowanie oznakowania stałego dokonać w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wzory znaków zostały załączone do opracowania projektowego.

— teren po zakończeniu robót uporządkować -  usunąć gruz, ziemię oraz odpady

po robotach budowlanych.