Kościelec ul Warszawska.	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODERNIZACJA - REMONT UL. WARSZAWSKIEJ W KOŚCIELCU |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.60 | km km | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 2 | KNR 2-01 0505-04 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - oczyszczenie krawędzi drogi z darniny 960.00 | m2 m2 | 960.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 960.000 |
| 3 | KNR 2-01 0212-05 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 48.00 | m3 m3 | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 4 | KNR 2-01 0214-03 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I- II Krotność = 4 48.00 | m3 m3 | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 5 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 2400.00 | m2 m2 | 2400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2400.000 |
| 6 | KNR 2-31 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 12.00 | t t | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 7 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 40.00 | szt. szt. | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 8 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 45.00 | szt. szt. | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 9 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 9600.00 | m2 m2 | 9600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9600.000 |
| 10 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem lub emulsją asfaltową 9600.00 | m2 m2 | 9600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9600.000 |
| 11 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm (gr. 2 cm) 9600.00 | m2 m2 | 9600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9600.000 |
| 12 | KNR 2-31 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 2 -9600.00 | m2 m2 | -9600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -9600.000 |
| 13 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm (gr. 4cm) 9600.00 | m2 m2 | 9600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9600.000 |
| 14 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. 9600.00 | m2 m2 | 9600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9600.000 |
| 15 | KNR 2-01 0206-02 | Ukop gruntu - roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat.lll z transp. urobku samochód. samowyładowczymi na odległość do 1 km 17.00 | m3 m3 | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 16 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4 17.00 | m3 m3 | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |

-8-

Norma PRO Wersja 4.07a

Kościelec ul Warszawska.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa i Opis i wyliczenia |  | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KNR 2-01 0313-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr. III-IV) 17.00 | m3 m3 | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 18 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 12.00 | szt. szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 19 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 12.00 | szt. szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 20 | wycena własna | Koszt projektu czasowej organizacji ruchu wraz z kosztem oznakowania i zabezpieczenia pasa drogowego na czas prowadzenia robót 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 21 | wycena własna | Obmiar geodezyjny powykonawczy robót 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

- 9 –

Norma PRO Wersja 4.07a