Faza dokumentacji :       Projekt Budowlany

Inwestycja :   Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej

nr 1040 S w m. Małusy Wielkie.

Lokalizacja :   Inwestycja celu publicznego realizowana zgodnie z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów

zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/250/2005  Rady Gminy Mstów

z dnia 25. 11. 2005 roku , a opublikowaną w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego nr 11 z dnia 07. 02.2006 r. poz. 411.

Inwestycja przebiegać będzie na działkach :

nr – 6, 10, 92, 179/1, 179/3, 182, 295/1, 296/1, 301, 444, 649, 650, 651,

652/1, 652/2, 653, 654/1, 654/2, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 665, 666,

671/1 położonych w obrębie Małusy Wielkie.

Branża :   drogowa

Inwestor :   Urząd Gminy Mstów

42 – 244 Mstów

ul. 16 – ego Stycznia 14

Opracował :           Tomasz Banaśkiewicz

Projektował : inż.  Janusz Muś

Sprawdził :    inż.  Ryszard Sidorowicz

Częstochowa  listopad 2009 r.

Oświadczenie

Oświadczamy , że niniejsza dokumentacja techniczna dotycząca „Budowy chodnika wciągu drogi powiatowej nr 1040 S w m. Małusy Wielkie” jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbędne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia  celu , któremu ma służyć .

## Spis zawartości projektu budowlanego

Zawartość opracowania :

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów

zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/250/2005  Rady Gminy Mstów z dnia 25. 11. 2005

roku , a opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 11 z dnia

07. 02.2006 r. poz. 411. dla działek nr – 6, 10, 92, 179/1, 179/3, 182, 295/1, 296/1, 301,

444, 649, 650, 651, 652/1, 652/2, 653, 654/1, 654/2, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 665,

666, 671/1 położonych w obrębie Małusy Wielkie.

2. Pismo Urzędu Gminy Mstów nr UGKB.7332/97/09 z dnia 22.10.2009 r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji:

- w/w przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Mapa z ewidencją gruntów z naniesionymi działkami na których będzie realizowana inwestycja z dnia 22.10.2009 – skala 1:2000 .

4. Mapa z ewidencją gruntów z naniesionymi działkami oraz granicą terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji – obręb Małusy Wielkie, skala 1:2000.

5. Wypis skrócony z rejestru gruntów z użytkami, właścicielami i komentarzami

z dnia 08.10.2009 r. ,  22.10.2009 r.  i  02.12. 2009 r.

6. Postanowienie  nr PZD/7332/121/U/09 z dnia 16.11.2009 r. o uzgodnieniu planu zagospodarowania terenu dla realizacji inwestycji   wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg

w Częstochowie  .

7. Opinia nr 1012/09 z dnia 17.11.2009 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie – Powiatowy Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej .

8. Uzgodnienie nr C- AR –JK/4183/2322/184/09 z dnia 18.11.2009 r. o lokalizacji inwestycji wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach – Delegatura

w Częstochowie . ul. Mirowska 8 .

10. Upoważnienie  z dnia 05.10. 2009 dla Firmy TOM  wydane przez  Urząd Gminy Mstów do załatwiania spraw formalno-prawnych związanych z inwestycją j. wyżej.

11. Uprawnienia projektanta  - drogi - inż. Janusz Muś

- stwierdzenie przygotowania zaw.  nr AG.II4/AZ/7131 – 2/502/01

- potwierdzenie przynależności do izby zawodowej – SLK /BD/1199/02.

12. Uprawnienia sprawdzającego inż. Ryszard Sidorowicz

- stwierdzenie przygotowania zaw.  nr SLK/0096/PWOK/03

- potwierdzenie przynależności do izby zawodowej – SLK /BO/0961/03.

- Opis techniczny .

  - Przedmiot opracowania .

  - Podstawa i materiały do opracowania .

  - Lokalizacja i warunki terenowo- prawne .

  - Charakterystyka stanu istniejącego .

  - Projektowane rozwiązanie .

  - Konstrukcja nawierzchni .

  - Pochylenie podłużne i poprzeczne .

  - Odwodnienie .

  - Roboty ziemne .

  - Roboty dodatkowe .

  - Uwagi końcowe .

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Załączniki :

1. Tabela robót ziemnych                                                                     załącznik  nr 1 ark. nr 2

2. Współrzędne punktów głównych                                                     załącznik  nr 2

- Część rysunkowa :

Orientacja                                                                                                                 1 : 100 000

Legenda

Rys. nr 1    – Plan zagospodarowania terenu     					1:1000

Rys. nr 2    – Profil podłużny niwelety krawężnika i szczegóły                               1:50/500

Rys. nr 3    – Przekroje poprzeczne                                                                          1:50/100

Rys. nr 4    – Przekroje konstrukcyjne                                                                      1:20

Rys. nr 5    – Szczegóły konstrukcyjne                                                                     1:20

Rys. nr 6    – Zjazd indywidualny do posesji                                                            1:100

Rys. nr 7    – Przepusty pod zjazdami do posesji                                                      1: 20

Rys. nr 8    – Ściankowe zakończenie przepustu ø 40 - 50 cm                               rys. typowy

Rys. nr 9    – Studzienka ściekowa z wpustem ulicznym                                       rys. typowy

Rys. nr 10  – Studzienka kanalizacyjna przelotowa ø 1200 – 1400 mm                rys. typowy

Rys. nr 11  – Wpusty ściekowe krawężnikowo-jezdniowe

Rys. nr 12  – Schemat odprowadzenia wody z jezdni poprzez wpust uliczny,

przykanalik do rowu

- Opis techniczny .

  - Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na „Budowę chodnika wciągu drogi powiatowej nr 1040 S w m. Małusy Wielkie”.

W zakresie projektu jest rozwiązanie zagadnień technicznych, konstrukcyjnych i kosztowych.

W liniach rozgraniczających obejmujących przedmiotową inwestycję, przewiduje się budowę:

-  chodnika po stronie południowej o szer. 1,50 – 2,00 mb na długości L =  835,00 mb ,

po stronie północnej o szer. 1,50 mb na długości L =  80,00 mb .

-  zatok autobusowych w km 0 + 027,50 – km 0 + 080,50 i w km 0 + 600,00 – km 0 + 653,00.

-  odwodnienia - ustawienie krawężników zatrzyma możliwość odprowadzenia wód

z nawierzchni jezdni na przyległy teren , w związku z powyższym  przewiduje się  wpusty uliczne z uchylną kratą i klapą z odprowadzeniem wody do istniejącego- pogłębionego rowu biegnącego po stronie chodnika .

- wykonanie robót towarzyszących i zagospodarowanie terenu przyległego zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:       Urząd Gminy Mstów

42 – 244 Mstów

ul. 16 – ego Stycznia 14

  - Podstawa i materiały do opracowania .

Jako podstawę do opracowania przyjęto :

- umowę z  inwestorem.

- plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 z mapy zasadniczej.

- obowiązujące przepisy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w   sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430).

-  Ustawa o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dnia 31.07.2003 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie   szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  ( Dz. U. 177).

- inwentaryzację i pomiary wykonane przez jednostkę projektującą.

- obowiązujące wytyczne i normatywy.

- upoważnienie.

  - Lokalizacja i warunki terenowo-prawne .

Projektowane przedsięwzięcie dotyczy budowy chodnika wraz z zatokami autobusowymi

w ciągu drogi powiatowej nr 1040 S relacji Częstochowa – Kobyłczyce na długości istniejącej zabudowy w m. Małusy Wielkie.

Inwestycja zlokalizowana jest po stronie południowej i północnej drogi w Centrum  m. Małusy Wielkie , gmina Mstów, powiat częstochowski, woj. śląskie.

Projektowany chodnik i zatoki autobusowe przebiegać będą w pasie :

- drogi powiatowej nr 1040 S  i 1044 S ( obręb Małusy Wielkie )

- ( władający: Skarb Państwa – Drogi Powiatowe nr ew. 182, 301, 444 ),

- drogi powiatowej nr 1040 S i  nr 1041 S ( obręb Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze ZORZA )

- ( władający: Skarb Państwa – nr ew. 6, 10, 179/1 )

- drogi  powiatowej nr 1038 S  ( obręb Małusy Wielkie)

- ( właściciel: Gmina Mstów –  nr ew. 92 ),

- na działce: ( obręb Małusy Wielkie )

- ( właściciel: Parafia Kościoła Rzymsko- Katolickiego w Małusach

Wielkich – nr ew. 671/1),

- na działkach prywatnych: ( obręb Małusy Wielkie )

- ( właściciele i współwłaściciele : nr ew. 179/3, 295/1, 296/1, 649, 650, 651, 652/1, 652/2, 653, 654/1, 654/2, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 665, 666 ).

zgodnie z wypisem skróconym z rejestru gruntów z użytkami, właścicielami i komentarzem z dnia  08.10.2009 , 22.10.2009  i 02.12.2009 r.

W celu uzyskania koniecznych parametrów technicznych inwestycji , należy przewidzieć pas o szerokości w liniach rozgraniczających jak na załączniku graficznym – plan zagospodarowania terenu – rys. nr 1. skala 1:1000

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów powyższy teren określono symbolami  KD - DP ( Z ), KD – DG (D), 1KOW,  1MNU.

  - Charakterystyka stanu istniejącego .

Istniejąca droga powiatowa klasy technicznej Z o kategorii ruchu KR – 3 , szerokość drogi zmienna od 7,00 do 6,00 mb o nawierzchni asfaltowej, jezdnia obramowana krawężnikiem.

Nawierzchnia w złym stanie technicznym, posiada odkształcenia, spękania , lokalne zapadnięcia i wykruszające się krawędzie jezdni .

Woda kierowana jest na teren przyległy tj. pobocza i do rowów przydrożnych po obu stronach jezdni. Rowy płytkie, zamulone, zarośnięte trawą i nie spełniają należytego efektu odwodnienia.

Zjazdy na posesje w większości posiadają przepusty rurowe o średnicy ø 150 – 500 mm

o zmiennych długościach, nie posiadają nawierzchni ulepszonej.

Jedynie przy  posesji nr 60 występują  dwa zjazdy utwardzone tj. z kostki betonowej i betonu.

W trakcie budowy chodnika należy kostkę brukową rozebrać i ponownie ułożyć , nawiązując

do proj. zjazdu i istniejącej bramy wjazdowej.

W stanie istniejącym przyległy teren przy drodze powiatowej po stronie południowej

i północnej jest niezagospodarowany o nawierzchni ziemnej i  stwarza utrudnienia

w użytkowaniu .

Wzdłuż drogi powiatowej  występuje niska zabudowa mieszkaniowa mieszana :

jednorodzinna , zagrodowa i publiczna.

Uzbrojenie podziemne stanowią w pasie drogowym :

- wodociąg wraz z przyłączami (zasuwy , hydranty),

- kablowa sieć energetyczna  eN,  eNA,

- napowietrzna sieć energetyczna,

- kablowa sieć telekomunikacyjna  t ze studniami ,

- przepusty drogowe .

Proponowane rozwiązanie nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wymagającym przebudowy .

Lokalizację podziemnej i nadziemnej sieci oznaczono na (planie zagospodarowania

terenu  rys. nr 1) .

Wymagane jest zabezpieczenie uzbrojenia :

- kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu arota o średnicy ø 140 mm na długości L = 4,30 mb, L = 4,20 mb i L = 6,40 mb po wcześniejszym dokonaniu przekopów kontrolnych w celu uściślenia przebiegu i sprawdzeniu, czy już zabezpieczenie istnieje.

- kabli elektroenergetycznych eN , eNA  rurami ochronnymi dwudzielnymi typu arota o średnicy ø 110 mm na długości L = 4,20 mb i L = 5,00 mb, również po wcześniejszym dokonaniu przekopów kontrolnych – ręcznie i pod nadzorem RG Częstochowa.

Uwaga :

Przed przystąpieniem do prac ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia zlecić nadzory.

Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich uwag zawartych w „Opinii  Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej nr 1012/09 z dnia 17.11.2009 r.

Utrudnienie i niebezpieczeństwo w ruchu pieszym na drodze powiatowej, spowodowane brakiem chodnika oraz brak miejsc postojowych dla autobusów przy terenie usług oświaty , usług kultu religijnego , wywołuje potrzebę budowy chodnika jednostronnego i zatok autobusowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu .

  - Projektowane rozwiązanie .

Długość opracowania chodnika ze zjazdami na posesje i zatokami

- strona południowa  L = 835,00 mb , - strona północna L = 50,00 mb i L = 30,00 mb.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji, która będzie przebiegać przy drodze powiatowej :

- projektowana szerokość chodnika przyjezdniowego 1,50 mb – ( w rejonie kościoła

i szkoły szer. 2,00 mb i 3,00 mb, nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego.

- zatoki autobusowe w km 0 + 027,50 – km 0 + 080,50 ,

km 0 + 600,00 – km 0 + 653,00 ,

nawierzchnia z kostki brukowej gr.  8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

podbudowie z betonu , kruszywa kamiennego i warstwie piasku.

- szerokość i długość zatoki autobusowej jest zgodna z „ Warunkami technicznymi”      i wynosi odpowiednio:  -  szerokość- 3,00 mb,                                                                                      - długość krawędzi zatrzymania nie mniejsza niż 20,0 mb,

- skos wjazdowy na drogę 1:4, skos wyjazdowy z drogi 1:7,

- wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu 30,0 mb,

- szerokość chodnika wynosi 2,00 m, peron pod wiatę 1,50 m.

- wzdłuż zatoki proj. krawężnik zaniżony na ławie betonowej

z oporem na długości 53,00 mb .

- przy istniejących wiatach przystankowych i przy szkole teren zagospodarować kostką brukową, wymiary:  9,00x2,50 , 5,50x4,50, w rejonie szkoły – 3,00x6,00,  5,50x4,30 .

- spadki na chodniku  jednostronne 2 %, na zatoce autobusowej  2% w kierunku jezdni.

- pod względem wysokościowym dowiązanie do terenu istniejącej drogi .

- od strony zieleńców chodnik ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem.

- zjazdy na posesje z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej      gr. 3 cm i  podbudowie z kruszywa  kamiennego gr. 15 cm - na szerokości chodnika      1,50 mb i istniejących bram tj. 3,50 – 5,00 m, ( konstrukcja nawierzchni zjazdu przez  zatokę autobusową  – jak dla zatoki ).

- zjazdy na posesje za proj. chodnikiem na szer. istniejących bram i furtek , do granicy własności z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm .

- na całej długości zatok krawężniki zaniżone na ławie betonowej z betonu C 12/15.

- uzupełnienie betonem C 12/15 nawierzchni po zabudowie krawężnika tj. wypełnienie szczeliny około 20 cm między nowo ułożonym krawężnikiem, a istniejącą konstrukcją jezdni - do spodu istniejącej podbudowy stosując przerwy dylatacyjne .

- naprawa zniszczonej nawierzchni bitumicznej na szer. 20 - 30 cm poprzez rozebranie istniejącego asfaltu gr. 8 cm , skropieniu i ponownemu ułożeniu warstwy ścieralnej

gr. 8 cm przy zastosowaniu taśmy bitumicznej do połączenia krawędzi .

- zjazdy  od strony zieleńca  ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z betonu  C 12/15,  na szerokości bram - krawężnikiem 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 – ułożonym na płask.

- upłynnienie niwelety chodnika w rejonie zjazdów.

- ustawienie krawężników o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu       C 12/15  zatrzyma możliwość odprowadzenia wód z nawierzchni jezdni na przyległy teren po stronie chodnika i zatoki w związku z powyższym  przewiduje się  wpusty uliczne z uchylną kratą i klapą – jezdniowo- krawężnikowe z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu biegnącego za chodnikiem.

- na początku opracowania chodnika w rejonie kościoła przy drodze powiatowej w kierunku Turowa na długości 35,00 mb i szer. 2,50 mb wykonać umocnienie pobocza kruszywem kamiennym łamanym gr. 15 cm po uprzednim wykonaniu koryta .

- dla uniemożliwienia spływu wód z przyległego terenu na jezdnię (rejon skrzyżowania w Małusach Wielkich) przewiduje się krawężniki 15x30 cm na ławie betonowej                z oporem , za krawężnikiem teren uzupełnić ziemią , wyplantować z nadaniem odpowiednich spadków ,

- wpusty uliczne z kratką jezdniowo-krawężnikową  w ilości 22 szt. , odprowadzenie wód opadowych rurami PVC ø 200/5,9 mm ( typ ciężki - S ) .

- łączenie przykanalika ø 200 mm do rowu zakończone obudową z płyt ażurowych.

- rozbiórka istniejących przepustów na zjazdach do posesji po stronie projektowanego chodnika i montaż przepustów z rur PVC ø 400/11,7 mm typu S z murkami czołowymi .

- dla prawidłowego przepływu wód opadowych w rowie przydrożnym za chodnikiem należy wykonać odmulenie rowu, pogłębienie i formowanie skarp wraz                                 z umocnieniem skarp i dna płytami ażurowymi gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów humusem i obsianie trawą lub alternatywnie umocnienie tylko wlotów i wylotów proj. przepustów drogowych i pod zjazdami - płytami ażurowymi gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów humusem – 3,36m2/szt.

- przy drodze w kierunku Zawada po stronie zachodniej wykonać studnię rewizyjną ø 1200 mm z włazem żeliwnym typ ciężki na wlocie istniejącego przepustu ø 500 mm wraz z wlotem z rury PVC ø 500 mm na długości L = 2,00 mb z zakończeniem ściankowym, na odcinku L = 30,00mb odmulić istniejący rów , uformować i umocnić płytami ażurowymi gr. 6 cm j. wyżej.

- przed skrzyżowaniem w kierunku  centrum po stronie południowej wymienić ściankę czołową na wlocie do przepustu ø 600 mm – wyprofilować i umocnić rów płytami ażurowymi gr. 6 cm na długości L = 15,00 mb .

- od wylotu przepustu ø 500 mm ( strona północna drogi ) – istniejący rów odmulić , uformować i ułożyć płyty ażurowe na długości L = 40,0 mb .

- demontaż i montaż nowych ścianek czołowych przy istniejących przepustach.

- w rejonie kościoła ( w chodniku ) wykonać przedłużenie przepustu z rur

PVC ø 500/14,6 mm ( typ ciężki) na długości L = 63,80 mb z  wylotem ściankowym,

ze studnią rewizyjną ø1400 mm łączącą istniejący przepust z projektowanym oraz

dwiema studniami rewizyjnymi przelotowymi ø 1200 mm .

- w rejonie szkoły ( w chodniku ) wykonać przepust z rur PVC ø 500/14,6 mm ( typ ciężki) na długości L = 67,30 mb z wlotem i wylotem ściankowym oraz dwiema studniami rewizyjnymi przelotowymi ø 1200 mm .

- w km 0 + 645,30 - rozbiórka istniejącej ścianki czołowej, przedłużenie przepustu żelbetowego ø 600 mm rurą żelbetową ø 600 mm( typ ciężki) na długości 2,50 mb, zakończone studzienką rewizyjną przelotową ø 1400 mm z włazem typ ciężki.

- oczyszczenie istniejących przepustów drogowych ø 500 mm L = 16,00  i ø 600 mm      L = 19,50 mb i L = 8,60 mb.

- ukształtowanie przyległego terenu, humusowanie i obsianie trawą .

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami ochronnymi dwudzielnymi typu – arota

ø  140 mm dla kabli telekomunikacyjnych - L = 4,30 mb, L = 4,20 mb, L = 6,40 mb.

typu – arota  ø  110 mm dla kabli elektroenergetycznych - L = 4,20 mb, L = 5,00 mb,

wraz z regulacją. ( zaznaczono na planie zagospodarowania terenu i na profilu

podłużnym ).

- montaż barier rurowych w rejonie szkoły – według stałej organizacji ruchu.

- oznakowanie pionowe i poziome  – według dokumentacji stałej organizacji ruchu

  - Konstrukcja nawierzchni chodnika, zjazdu i zatoki autobusowej.

Konstrukcje zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem MTIGM Dz. U. Nr 43.poz 430 z dnia 14 maja 1999.

Przewidziano następujące konstrukcje nawierzchni chodnika, zjazdu  i zatoki autobusowej

( rys. nr 4 ) :

Nawierzchnia na chodnikach:

- kostka betonowa , prasowana 20x10 cm ( kolor czerwony)                     - gr.  8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4				              - gr.  3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

(wg PN-S-06102)                                                                                      - gr.15 cm

Przy przejściach dla pieszych przez jezdnię pochylenia wykonać z kostki brukowej  betonowej  - koloru brązowego gr. 8 cm

Zjazdy :

- -    kostka betonowa  ( kolor grafit )	                                                  - gr.  8 cm

- -    podsypka cementowo – piaskowa 1:4				               - gr.  3 cm

- -    podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

(wg PN-S-06102)                                                                                       - gr.15 cm

Zjazdy na posesje za proj. chodnikiem na szer. istniejących bram i furtek , do granicy własności z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm .

Nawierzchnia na zatoce autobusowej:

- -    kostka betonowa  , prasowana typu BEHATON -  ( kolor czarny )  - gr.  8 cm

- -    podsypka cementowo – piaskowa				               - gr.  3 cm

- -    podbudowa zasadnicza z chudego betonu                               	   - gr.20 cm

- -    podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

spoiwem hydraulicznym wg PN –S-06102                                                         - gr.20 cm

- -    warstwa piasku                       					   - gr.10 cm

Krawężnik uliczny betonowy typ lekki o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15  - (0,065 m³/ mb ).

Na zjazdach od strony jezdni zastosować krawężniki betonowe najazdowe z zastosowaniem krawężnika skośnego na ławie betonowej z oporem z betonu C – 12/15

W uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie – rzędne wpustów ulicznych i krawężniki uliczne dostosowano do wysokości ułożenia dywanika asfaltobetonowego gr. 5 cm – światło na krawężniku 17 cm .

Światło krawężnika 12 cm – po ułożeniu dywanika asfaltowego gr. 5 cm,

na zjazdach do posesji światło 4 cm, przy przejściach dla pieszych od 0 – 2 cm .

Od strony zieleńców chodnik ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 m na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 -  (0,058 m³/ mb ).

Zjazdy na posesje obramowane od strony  zieleni – wtopionym  obrzeżem 8x30 cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

– ( 0,058m³/ mb ).

Zjazdy na szerokości istniejących bram tj. 3,50 – 5,00 m obramowane krawężnikiem 15x30 cm ułożonym na płask na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 (0,055 m³/ mb ) -  konstrukcja nawierzchni zjazdu przez zatokę autobusową  – jak dla zatoki ).

Upłynniać niweletę chodnika w rejonie zjazdów .

Puste przestrzenie płyt ażurowych  wypełnić ziemią – humusem i obsiać trawą , tak aby przepuszczały wody opadowe bezpośrednio do gruntu – spód rowu wyłożyć płytkami betonowymi 35x35x5 cm na podsypce piaskowej.

Szczegóły na rysunku „przekroje konstrukcyjne i szczegóły konstrukcyjne”( rys. nr 4 i 5).

  - Pochylenia podłużne i poprzeczne .

Projektowana niweleta krawężnika nawiązuje do istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej,

podniesiona o 5 cm dla ułożenia dywanika asfaltobetonowego  .

Wytyczenie w oparciu o stan istniejącej krawędzi nawierzchni asfaltobetonowej

i wg  współrzędnych punktów głównych  ( załącznik nr 2 arkusz 1).

Spadek poprzeczny chodnika 2 % w kierunku jezdni .

Spadek poprzeczny zatoki autobusowej i chodnika  2 % w kierunku jezdni.

Spadki podłużne – min. 0,82 %,  - max.2,73 %.

Szczegóły poprzeczne i podłużne przedstawiono na (rys. nr 2 , 3 ).

  - Odwodnienie .

Krawężniki zatrzymują możliwość odprowadzenia wód z nawierzchni jezdni na przyległy teren , w związku z powyższym projektuje się :

- 22 kpl. wpustów ulicznych jezdniowo-krawężnikowych z odprowadzeniem wody przykanalikami z rur PCV ø 200 /5,9 mm ( rys. nr 2  ) .

- włączenie przykanalików ø 200 mm do rowu zakończone obudową z płyt ażurowych .

- wykonanie renowacji i pogłębienia istniejącego rowu na całej długości proj. chodnika i na odcinkach w rejonie skrzyżowania tj. na długości L = 15,00 mb, L = 40,00 mb       i  L = 30,00 mb .

- umocnienie pogłębionego rowu przydrożnego na całej długości chodnika  i na odcinkach podanych j. wyżej  – płytami ażurowymi gr. 8cm na podsypce piaskowej    z wypełnieniem od spodu szczelin między płytami zaprawą cementową i wypełnieniem otworów humusem i obsianie trawą .

-    alternatywnie umocnienie tylko wlotów i wylotów proj. przepustów drogowych i pod

zjazdami - płytami ażurowymi gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem

otworów humusem  i obsianie trawą – 3,36m2/szt.

- przedłużenie przepustu drogowego ø 500/14,6 mm typu S ciężkiego  L = 63,80 mb            z  wylotem ściankowym , ze studnią rewizyjną ø1400 mm łączącą istniejący przepust z projektowanym oraz dwiema studniami rewizyjnymi przelotowymi ø 1200 mm           ( rejon kościoła – w chodniku)- L = 26,00 mb, i = 0,83% , L = 21,70 mb, i = 0,83%, L = 16,10 mb, i = 1,43%.

- przedłużenie przepustu drogowego ø 500/14,6 mm typu S ciężkiego  L = 67,30 mb      z wlotem i wylotem ściankowym oraz dwiema studniami rewizyjnymi przelotowymi ø 1200 mm ( rejon szkoły – w chodniku )- L = 29,10 mb  i = 1,93% , L = 25,30 mb  i = 3,67%,  L = 12,90 mb  i = 0,50%.

- przedłużenie przepustu żelbetowego L = 2,5 mb na podłożu z kruszywa kamiennego gr. 20cm zakończone studzienką ø 1400 mm  ( rejon szkoły )

- wykonanie studni rewizyjnej ø 1200 mm z rurą ø 500/14,6 mm typu S

ciężkiego  L = 2,00 mb z zakończeniem ścianką czołową ( na istniejącym przepuście

zlokalizowanym przy drodze w kierunku m. Zawada – po stronie zachodniej  ).

- ułożenie rur przepustowych PVC ø 400/11,7 mm typu ciężkiego S  na wszystkich zjazdach po stronie projektowanego chodnika. ( rys. nr 7, 8 )

Wloty i wyloty przepustów zabezpieczyć ściankami czołowymi na wysokości zjazdów.

Spadki przepustów dostosować do spadku rowu ( patrz – profil podłużny krawężnika , przekroje poprzeczne – rys. nr 2 i 3

Oczyszczenie z namułu  istniejących przepustów drogowych :

ø 500 mm L = 16,00 mb

ø 600 mm L = 19,50 mb i L = 8,60 mb

Demontaż i montaż nowych ścianek czołowych przy istniejących przepustach

Miejsca lokalizacji odwodnienia  wytyczyć wg kilometrażu uwidocznionego na

Planie zagospodarowania terenu ( rys. nr 1 i załącznik nr 2 arkusz 1 ).

Wpusty uliczne typowe z osadnikami zabudowanymi w komorach D-500 mm z kratą ściekową jezdniowo-krawężnikową z pierścieniem obciążającym , ze studzienką osadową  wg KB-4-3.3.1.10.(3)  ( rys. nr 9, 11, 12 ) .

Włączenie przykanalików z rur PVC ø 200/5,9 mm typ ciężki S z umocnieniem brukowym wylotu na skarpę  (płyty ażurowe gr. 8 cm na podsypce piaskowej   - 1,60 m2/szt).

Elementy betonowe wpustów ulicznych należy zabezpieczyć powłoką asfaltową 1xlepik asfaltowy .

Rury PVC należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm uformowanej na kąt 90° z wyrobieniem wgłębień na kielichy .

Po ułożeniu rur należy bardzo dokładnie ubić wypełnione piaskiem pachwiny rur oraz zasypać wykop warstwami do 30 cm ponad wierzch rury i zgęścić dla osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości rur – jest to bardzo istotne.

Uszczelnianie kielichów rur PCV należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową .

Połączenie rur kanalizacyjnych PCV ze ściankami studzienek rewizyjnych  należy wykonać przy użyciu przejść szczelnych.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN/B-99/10736 .

Uzbrojenie projektowanych przepustów stanowią typowe studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych ø 1,20m i ø 1,40 m (z czego dwie z osadnikiem). Studnie należy wyposażyć w płyty nastudzienne i włazy typu ciężkiego klasy D o nośności 40t wg PN-87/H-74051/02

( rys. nr 10 ).  Włazy zatrzaskowe umieścić na bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej.

Profile podłużne projektowanych przedłużeń przepustów  przedstawiono (na rys. 1, 2).

Na planach sytuacyjnych i profilach podłużnych naniesiono istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich miejscach skrzyżowań istniejącego uzbrojenia z projektowaną siecią, do wykonania przekopów kontrolnych, potwierdzających stan przyjęty w projekcie, na podstawie map sytuacyjno - wysokościowych.

Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji zadania..

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z wodociągiem, kablami energetycznymi

i telekomunikacyjnymi prace należy prowadzić pod nadzorem instytucji branżowych.

Istniejące uzbrojenie , w czasie prowadzenia robót powinno być podwieszone nad wykopem.

Budowę należy prowadzić w wykopie wąsko przestrzennym, umocnionym obudową.

W trakcie robót należy przestrzegać przepisów ogólnych BHP.

Z uwagi na istniejące w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjęto że prace ziemne będą w 10% wykonywane ręcznie.

Ręczne wykopy należy wykonywać w pobliżu skrzyżowań projektowanych odcinków kanalizacji z  istniejącym uzbrojeniem podziemnym, które naniesiono na profilach podłużnych Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem .

- Wszystkie zastosowane materiały i elementy konstrukcyjne powinny mieć atest być zgodne z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Państwowymi.

- W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja powykonawcza przez uprawnionego geodetę, za co odpowiedzialni są kierownik budowy i nadzór inwestycyjny.

- Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone przez nadzór autorski.

  - Roboty ziemne .

Roboty ziemne przy realizacji chodnika, zjazdów i zatok autobusowych są robotami korytowymi i nasypowymi.

Wielkość mas ziemnych obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych ( rys. nr 3 )

i zestawiono w tabeli robót ziemnych (załącznik nr 1 arkusz 1 – 2 ).

Roboty ziemne kształtują się następująco:

Nasypy                                  524,79 m³

Wykopy                                429,47 m³

Humus                                  268,68 m³

Określono grunt kat. III .

Dowóz piasku na nasyp pod chodnik w ilości  95,32 m³ + 40,18 = 135,50 m³.

Odwóz humusu i zbędnej ziemi na odległość 3 km .

Roboty ziemne korytowe wykonać mechanicznie 90% i ręcznie 10% z uwagi na istniejące uzbrojenie , które należy zlokalizować przed przestąpieniem do robót ziemnych .

Plantowanie terenu , humusowanie gr.5cm i obsianie trawą ręcznie na powierzchni ok. 1000,00 m².

  - Roboty dodatkowe .

Przed wykonaniem robót drogowych należy :

- wyrównać krawędź istniejącej jezdni.

- odkryć istniejące uzbrojenie , zasuwy , hydranty  włazy przy udziale użytkownika.

- wykonać regulację istniejącego uzbrojenia tj. włazy, zasuwy i hydranty do niwelety projektowanej nawierzchni chodnika i zjazdów.

- rozebrać istniejące krawężniki, murki czołowe, rury przepustowe, zjazdy z betonu

i asfaltobetonu.

-     odwóz  materiałów z rozbiórki na odległość 10 km , utylizacja.

Po realizacji :

- teren przyległy uporządkować i zagospodarować poprzez humusowanie i obsianie trawą.

- wykonać oznakowanie pionowe i poziome – odrębne opracowanie.

  - Uwagi końcowe .

-    Uzyskać pozwolenie u zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

i Urzędu Gminy  na  zajęcie pasa drogowego.

- O rozpoczęciu robót drogowych poinformować zainteresowane jednostki i zlecić nadzór

nad robotami branżowymi.

-    Oznakować teren budowy godnie z  opracowanym „ Projektem tymczasowej organizacji

ruchu na czas trwania robót”.

-    Zabezpieczyć obiekt.

-    Upewnić się o zakończeniu wszystkich robót związanych z uzbrojeniem podziemnym

i wyprzedzająco wykonać projektowe odwodnienie.

- W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić

ręcznie i pod nadzorem użytkownika.

- Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich uwag zawartych w „ Protokóle

uzgodnienia dokumentacji projektowej”.

- Zasuwy , hydranty, kable , należy przed rozpoczęciem zinwentaryzować przy udziale

Użytkownika.

- Roboty prowadzić zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu BHP.

- Zwrócić uwagę na zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcji podbudowy chodnika, zjazdów , zatoki postojowej doprowadzając do wskaźnika Js = 0,97 – 1,0 .

- W trakcie wykonywania zjazdów zapewnić dojazd do poszczególnych posesji.

- Za krawężnikiem należy wykonać opór z betonu pod deskę i dobrze obsypać i zagęścić.

- Szczelinę między krawężnikiem , a krawędzią jezdni dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń i wypełnić betonem C 12/15 , a następnie ułożyć ręcznie asfaltobeton , zabezpieczyć połączenie asfaltem.

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji:   „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1040 S w m. Małusy

Wielkie”.

Inwestor: :   Urząd Gminy Mstów

42 – 244 Mstów

ul. 16 – ego Stycznia 14

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  i kamizelki dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, przed przystąpieniem do robót zabezpieczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały ) zabezpieczając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Ogrodzi teren budowy i wykona tymczasowe oznakowanie zgodnie z projektem  czasowej organizacji ruchu.

- Urządzenia , aparaty i maszyny budowlane powinny być uziemione.

- Przewody elektryczne w zasięgu obsługującego winny być starannie izolowane , a na całej długości zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzęt przejeżdżający lub osoby przechodzące.

- Wszelkie naprawy oraz konserwacje , winny być prowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

- Pracownicy obsługujący sprzęt i urządzenia budowlane, powinni posiadać stosowne przeszkolenia.

- Stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonać punkt przeciwpożarowy w łatwo dostępnym miejscu na placu budowy, wyposażony w drabiny, bosaki, łopaty, gaśnice pianowe i proszkowe, piasek oraz zapewnić wodę dla potrzeb p. poż. w zbiornikach typu beczki.

- Wody nie wolno stosować do gaszenia płonącej benzyny, farb, olejów, alkoholu oraz urządzeń elektrycznych będących pod napięciem – w tych przypadkach należy stosować piasek lub gaśnice.

- Stosować w całym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p. poż. oraz sanitarno-epidemiologiczne, zgodnie z właściwymi przepisami.