PRACOWNIA PROJEKTOWA

2

42-280 Częstochowa ul. Busolowa 4c

tel. 034 321 83 32

42-200 Częstochowa ul. Sobieskiego 9

tel./fax 034 372 63 56

kom. 0502 086 906

e-mail: attykabiuro@poczta.fm

PROJEKT BUDOWLANY

I. Projekt zagospodarowania terenu

II. Projekt architektoniczno - budowlany

Nazwa inwestycji:	przebudowa płyty rynku, zieleni i małej architektury

Adres inwestycji:		Mstów Plac Adama Mickiewicza

działka numer ewidencyjny 710

k.m. 6 gmina Mstów

Inwestor:			Gmina Mstów

42-244 Mstów ul. 16 – tego Stycznia 14

Projektował:		Piotr Kędzierski

mgr inż. budownictwa

inż. architekt

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

członek ŚOIIB numer SLK/BO/2251/02

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń nr 9/07/SLOKK

członek ŚOIA numer SL-1235

Opracowali:		Iwona Materak

tech. budowlany

Ewa Jambor

inż. budownictwa

Marta Walczyk

mgr inż. architekt

Łukasz Janecki

mgr inż. architekt

Częstochowa październik 2007r.

EGZ. NR 1

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

Część opisowa

I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Stan istniejący

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

II. Projekt architektoniczno - budowlany

1. Część drogowa

1.1. Projektowane rozwiązanie sytuacyjne

1.2. Pochylenie podłużne

1.3. Przekroje poprzeczne, rodzaj nawierzchni i ich konstrukcja

1.3.1. Typy nawierzchni

1.4. Odwodnienie

2. Posadzka

2.1. Opis projektowanej posadzki

2.2. Zestawienie powierzchni utwardzonych i zieleni

3. Zieleń i mała architektura

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

3.2. Opis robót mikroniwelacyjnych

3.1. Odgruzowanie i oczyszczenie terenu

3.2. Rozścielenie ziemi urodzajnej

3.3. Urządzenie zieleni niskiej i wysokiej

3.3.1. Urządzenie trawników

3.3.2. Krzewy

3.3.3. Drzewa

3.3.4. Konserwacja

3.4. Wykaz projektowanych roślin

3.5. Charakterystyka projektowanych roślin

3.5.1. Winobluszcz trójklapowy

3.5.2. Winorośl pachnąca

3.5.3. Winobluszcz pięciolistkowy

3.5.4. Zadrzewnia okazała

3.5.5. Śnieguliczka

3.5.6. Robinia

3.5.7. Sumak octowiec

3.5.8. Tawuła japońska

3.5.9. Runianka japońska

3.5.10. Kalina koralowa

3.5.11. Śliwa wiśniowa

3.5.12. Klon zwyczajny

3.6. Wykaz elementów małej architektury i oświetlenia

Część graficzna

Orientacja

Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych			skala 1:1000

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu					skala 1:250

Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu – posadzka			skala 1:250

Rys. nr 3 Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie			skala 1:250

Rys. nr 4 Projekt zagospodarowania terenu – mała architektura		skala 1:250

Rys. nr 5 Projekt zagospodarowania terenu – zieleń				skala 1:250

Rys. nr 6 Projekt zagospodarowania terenu – lokalizacja szczegółów	skala 1:250

Rys. nr 7 Szczegół A - studnia							skala 1:50

Rys. nr 8 Szczegół B – kącik szachowy						skala 1:50

Rys. nr 9 Szczegół C 								skala 1:50

Rys. nr 10 Szczegół D - poidełko							skala 1:50

Rys. nr 11 Szczegół E – pomnik Adama Mickiewicza				skala 1:50

Rys. nr 12 Szczegół F								skala 1:50

Rys. nr 13 Szczegół G – drzewo na chodniku					skala 1:25

Rys. nr 14 Szczegół H - mocowania choinki					skala 1:25

Rys. nr 15 Szczegół I - schody							skala 1:50

Rys. nr 16 Przekrój konstrukcyjny 1 – 1, 2 - 2, 3 - 3				skala 1:50

Rys. nr 17 Przekrój konstrukcyjny 4 - 4						skala 1:25

Rys. nr 18 Przekrój konstrukcyjny 5 – 5, 6 - 6					skala 1:25

Rys. nr 19 Mała architektura - ławka parkowa typu A

Rys. nr 20 Mała architektura - ławka parkowa typu B

Rys. nr 21 Mała architektura - ławka parkowa typu C i stolik szachowy	skala 1:25

Rys. nr 22 Mała architektura – pergola						skala 1:25

Rys. nr 23 Mała architektura – poidełko						skala 1:25

Rys. nr 24 Mała architektura – kosz na śmieci

Rys. nr 25 Mała architektura – stojak na rowery

Rys. nr 26 Mała architektura – osłona drzewa

Rys. nr 27 Mała architektura – krata pod drzewa

Rys. nr 28 Mała architektura – słup ogłoszeniowy

Rys. nr 29 Mała architektura – studnia						skala 1:25

Rys. nr 30 Mała architektura – pomnik Adama Mickiewicza			skala 1:25

Rys. nr 31 Mała architektura - zegar słoneczny 				skala 1:25

Rys. nr 32 Oświetlenie – słup lampy ulicznej

Rys. nr 33 Oświetlenie – wysięgnik i klosz lampy ulicznej

Rys. nr 34 Oświetlenie – fundament słupa lampy ulicznej

Rys. nr 35 Oświetlenie – halogen posadzkowy

Rys. nr 36 Oświetlenie – halogen typu A w posadzce

Rys. nr 37 Oświetlenie – oświetlenie pomnika

III. Załączniki

1. Oświadczenie z art. 20 ustawy Prawo budowlane projektanta

2. Kopia uprawnień budowlanych projektanta

3. Kopia zaświadczenia projektanta o przynależności do izby

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy płyty rynku w Mstowie z elementami zieleni, małej architektury i oświetlenia. W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

- zmianę nawierzchni istniejącego rynku oraz uzupełnienie o elementy małej architektury oraz zieleni,

- zmianę oświetlenia rynku

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno - budowlany składający się z projektu posadzki, projektu zieleni i małej architektury,

- projekt oświetlenia objęty jest odrębnym opracowaniem.

2. Podstawa opracowania

a) umowa zawarta z Gminą Mstów,

b) mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000,

c) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów,

d) wizja w terenie i pomiary własne

e) wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dnia 20.03.2007 r.

f) opinia koncepcji płyty rynku w Mstowie wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z dnia 03.09.2007 r.

3. Stan istniejący

Przedmiotowy rynek noszący nazwę Placu Adama Mickiewicza położony jest w Mstowie. Do rynku dochodzą następujące ulice: Partyzantów, Wolności, Częstochowska, Kilińskiego. Obecnie płyta rynku urządzona jest w formie nieuporządkowanej zieleni, przeciętej asfaltowymi alejkami dochodzącymi do środka rynku, na którym zlokalizowano popiersie Adama Mickiewicza na cokole betonowym. Wokół płyty rynku urządzone są parkingi dla samochodów oraz dwa przystanki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej. Wokół płyty istnieje ulica o nawierzchni asfaltowej, natomiast wzdłuż istniejącej zabudowy wykonane są chodniki z kostki betonowej. Na terenie rynku istnieją pojedyncze drzewa, które znajdują się zarówno na samej płycie jak i na chodniku okalającym rynek.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje płytę całego rynku wraz z jego otoczeniem tj. istniejącym układem komunikacyjnym. Na istniejącym Placu Adama Mickiewicza zaprojektowano całkowicie nową płytę rynku o nawierzchni utwardzonej z płyt chodnikowych (kamień ozdobny) w połączeniu z kostką granitową.

Projektowane zagospodarowanie terenu uzupełnią elementy małej architektury oraz zieleni niskiej, które mają za zadanie uatrakcyjnić rynek, nadać mu funkcjonalności i charakteru (pomnik Adama Mickiewicza, ławki, stoliki szachowe, granitowe poidełko, stara studnia, zegar słoneczny, stojaki na rowery).

Dla uczytelnienia kształtu rynku wprowadzono zieleń wzdłuż kamienic, która tworzy przyjazne dla środowiska otoczenie i daje poczucie całości. Dodatkowo zaprojektowano nowe oświetlenie wokół rynku w postaci lamp stojących ulicznych oraz lamp w posadzce rynku.

Układ komunikacyjny na terenie rynku pozostawiono bez zmian, w celu powiązania całości rynku zaprojektowano zieleń na chodniku okalającym rynek z częściową wymianą istniejącej kostki przy projektowanych drzewach.

II. Projekt architektoniczno - budowlany

1.1. Projektowane rozwiązanie sytuacyjne

Z uwagi na wytyczne Konserwatora Zabytków oraz uzgodnienia przeprowadzone z gminą Mstów zaprojektowano likwidację istniejącej zieleni niskiej na płycie rynku i wykonanie utwardzonej nawierzchni płyty rynku z płyt chodnikowych ułożonych w module 200 x 200 cm przedzielonych pasami z kostki granitowej czarnej szerokości 40cm. Do istniejącego przystanku od strony południowej zaprojektowano stopnie z kostki granitowej oraz chodnik - pochylnię wyprofilowaną z kostki granitowej w celu dostępu dla osób niepełnosprawnych. W części północno – wschodniej zaprojektowano „kącik szachowy” składający się z dwóch stolików szachowych z ławkami oraz dużej szachownicy w posadzce kącika. Popiersie Adama Mickiewicza na cokole przesunięto w północno – zachodni narożnik placu w celu powiększenia otwartej przestrzeni placu.

1.2. Pochylenie podłużne

Niweletę płyty rynku zaprojektowano w nawiązaniu do rzędnych istniejącego terenu oraz istniejących ulic i chodników o nawierzchni utwardzonej a także z uwzględnieniem powierzchniowego odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej płyty z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicach przy rynku. Projektowane pochylenie podłużne płyty wynosi około 1.0 %.

1.3. Przekroje poprzeczne, rodzaj nawierzchni i ich konstrukcja

Przedmiotową posadzkę rynku zaprojektowano zgodnie z projektem zagospodarowania terenu o nawierzchni z płyt chodnikowych gr. 5.0 cm i kostki brukowej granitowej 8 x 10 cm z obrzeżami z kostki granitowej 15 x 17cm.

1.3.1. Typy nawierzchni

## Nawierzchnia płyty rynku

- kostka brukowa granitowa 8 x 10 cm/ płyta chodnikowa gr. 8.0 cm

- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3.0 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10.0 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15.0cm

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10.0 cm

## Nawierzchnia dojść do przystanków autobusowych

- kostka brukowa granitowa 8 x 10 cm

- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3.0 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 5.0 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10.0 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10.0 cm,

## Nawierzchnia „kącika szachowego”

- kostka brukowa granitowa 8 x 10 cm/ płyta chodnikowa gr. 5.0 cm

- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3.0 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 5.0 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10.0 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10.0 cm,

## Nawierzchnia przy studni

- kostka brukowa granitowa 8 x 10 cm

- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3.0 cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego

1.4. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie płyty rynku z uwagi istniejące nawierzchnie (wykonane niedawno nowe nakładki asfaltowe, chodniki oraz parkingi) wokół rynku poprzez odpowiednio założone pochylenie nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej w ulicy kanalizacji deszczowej.

2. Posadzka

2.1. Opis projektowanej posadzki

Posadzkę przedmiotowego rynku zaprojektowano z kostki granitowej 8 x 10 cm i płyt chodnikowych 40 x 40 cm i gr. 5.0 cm ograniczoną obrzeżem z kostki granitowej 15 x 17cm.

Projektowane założenie posadzki na rynku składa się ul. Lipowej składa się z płyt chodnikowych ułożonych w module 200 x 200 cm przedzielonych pasami szerokości 40 cm z kostki granitowej czarnej układanej w cegiełkę. Główne elementy posadzki zostały ułożone pod kątem 45o w stosunku do głównych osi rynku. Całość nowej posadzki została ustabilizowana obrzeżem z kostki granitowej szarej o wymiarach 15 x 17 cm układanej na ławie betonowej.

Dla wzbogacenia płyty rynku wprowadzono zatoczki o nawierzchni z kostki granitowej czarnej, w których zostaną ustawione ławki parkowe oraz „kącik szachowy” o nawierzchni z płyt chodnikowych ułożonych w szachownicę uzupełnionej kostką granitową. Przy istniejących pawilonach handlowych zaprojektowano pergole z zielenią pnącą.

W celu powiązania rynku w całość na chodnikach oddzielonych nawierzchnią asfaltową od płyty głównej rynku wprowadzono obrzeża z kostki granitowej czarnej układanej w okrąg wokół nowoprojektowanych drzew.

Natomiast na wysepce przystanku autobusowego wprowadzono małą architekturę w postaci oświetlonej studni z elementami niskiej zieleni z posadzką z kostki granitowej szarej z czarnymi obrzeżami.

Ponadto na rynku zaprojektowano nowe oświetlenia stylowymi lampami ulicznymi dwukloszowymi oświetlającymi ulicę i chodnik oraz lampami halogenowymi umieszczonymi w posadzce rynku.

2.2. Zestawienie powierzchni utwardzonych i zieleni

Powierzchnia utwardzonego terenu			1410,0 m2

W tym powierzchnia kostki szarej			75,0 m2

W tym powierzchnia kostki czarnej			480,0 m2

W tym powierzchnia płyt chodnikowych		845,0 m2

W tym powierzchnia schodów				10.0 m2

Powierzchnia zieleni					310,0 m2

3. Zieleń i mała architektura

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zieleni oraz małej architektury na projektowanym rynku w Mstowie. Zakres opracowania obejmuje uzupełnienie istniejącej zieleni wysokiej oraz wykonanie elementów małej architektury tj. ławek, koszy, lamp, kącika szachowego, poidełka, studni.

3.2. Opis robót mikroniwelacyjnych

Roboty mikroniwelacyjne obejmować będą swoim zakresem:

- odgruzowanie i oczyszczenie terenu po zakończeniu układania nowej posadzki na rynku,

- rozścielenie ziemi urodzajnej na gruntach przewidzianych pod trawniki

3.1. Odgruzowanie i oczyszczenie terenu

Po zakończeniu realizacji robót związanych z wykonaniem posadzki rynku, dokonać należy oczyszczenia terenu z resztek budowlanych i śmieci. Odgruzowanie należy wykonać ręcznie, załadować pozostałości budowlane na samochód wywrotkę i odwieźć na wysypisko.

3.2. Rozścielenie ziemi urodzajnej

Wolne przestrzenie na projektowanym rynku przeznaczono pod trawniki.

W ramach urządzenia trawników na terenach tych rozścielić należy do poziomu otaczających krawężników i ograniczników ziemię urodzajną dowiezioną samochodami wywrotkami. Dowiezioną ziemię rozścielić należy ręcznie. Średnia grubość rozścielania powinna wynosić 10.0 cm.

3.3. Urządzenie zieleni niskiej i wysokiej

W ramach urządzenia zieleni niskiej i wysokiej zaprojektowano:

- likwidację istniejących drzew przeznaczonych do wycinki

- urządzenie trawników,

- posadzenie krzewów i drzew

- konserwację zieleni.

3.3.1. Urządzenie trawników

Ukształtowany i pokryty humusem oraz użyźniony warstwą torfu gr. 2.0 cm teren należy obsiać mieszanką traw, po obsianiu zahakować i uwałować lekkim walcem.

Zalecana mieszanka traw wraz z zużyciem na pow. 1 ha przedstawia się następująco:

Tymianaka			19.20 kg/ha

Życica trwała		7.20 kg/ha

Kostrzewa zielona		19.80 kg/ha

## Wierzchlina łąkowa	16.20 kg/ha

Razem:			62.50 kg/ha

Wykonane trawniki należy podlewać przez pierwszy miesiąc po wysiewie z częstotliwością dwa razy w tygodniu a po miesiącu uzupełnić wysiew traw w miejscach, w których wschodzenie jest niewystarczające.

Zalecanymi miesiącami dla wykonania prac przy urządzaniu trawników są kwiecień i sierpień.

Powierzchnia projektowanych trawników wynosi 310.0m2.

Usytuowanie trawników pokazano na rysunku nr 5.

3.3.2. Krzewy

Krzewy należy sadzić w dołach o głębokości 0.5 m. zaprawionych humusem lub torfem przesypywanym wapnem do ½ głębokości. Po posadzeniu obficie podlewać wodą co najmniej raz w tygodniu do czasu pełnego przyjęcia się rośliny. Krzewy sadzić w grupach i pasach skupionych w sposób pokazany na rys. nr 5.

3.3.3. Drzewa

Krzewy należy sadzić w dołach o głębokości 0.1 m. zaprawionych humusem lub torfem przesypywanym wapnem do ½ głębokości. Po posadzeniu obficie podlewać wodą co najmniej raz w tygodniu do czasu pełnego przyjęcia się rośliny. Drzewa należy sadzić w sposób pokazany na rys. nr 5.

3.3.4. Konserwacja

Konserwację wykonanej zieleni należy połączyć z bieżącą pielęgnacją. Pierwsze strzyżenie trawników wykonać po dobrym zakorzenieniu się traw (najlepiej jednak nie wcześniej niż po czterech miesiącach od posiania). Po strzyżeniu trawniki w miarę potrzeb winno się przewałować lekkim walcem ręcznym.

Krzewy liściaste nie wymagają specjalnej konserwacji. Po około pięciu latach należy krzewy prześwietlić wycinając pędy uschnięte i stare. Ewentualne braki wynikłe z nieprzyjęcia się szczepek sadzonek należy uzupełnić zgodnie z wymogami w następnym roku.

3.4. Wykaz projektowanych roślin

| Oznaczenie na rysunku | ### Nazwa łacińska | ### Nazwa polska | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' | Winobluszcz trójklapowy 'Veitchii' | 5 |
| ### 2 | Vitis riparia | Winorośl pachnąca | 5 |
| ### 3 | Pathenocissus quinquefolia 'Engelmanii' | Winobluszcz pięciolistkowy 'Engelmanii' | 10 |
| ### 4 | Diervilla splendens | Zadrzewnia okazała | 14 |
| ### 5 | Symphorricarpos doorenbosii 'Ametyst' | Śnieguliczka Doorenbosa 'Ametyst' | 3 |
| ### 6 | Robinia 'Twistee Baby' | Robinia 'Twistee Baby | 1 |
| ### 7 | Rhus typhina 'Dissecta | Sumak octowiec 'Dissecta' | 2 |
| ### 8 | Spiraea japonica 'Japanese Dwarf' | Tawuła japońska 'Japanese Dwarf' | 35 |
| ### 9 | Pachysandra terminalis 'Green Carpet | Runianka japońska 'Green Carpet' | 50 |
| ### 10 | Viburnum opulus 'Park Harvest' | Kalina koralowa 'Park Harvest' | 4 |
|  | Prunus | Śliwa wiśniowa | 12 |
|  | Globozum | Klon pospolity | 52 |

3.5. Charakterystyka projektowanych roślin

3.5.1. Winobluszcz trójklapowy 'Veitchii' Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'

Pnącze samoczepne, dorastające do 20 m wysokości i kilku metrów szerokości, wspinające się przy pomocy przylg, bądź owijające się wokół podpór. Liście trójklapowe, zielone, jesienią purpurowe. Niewymagające co do gleby, dobrze rośnie na ścianach o wystawie zachodniej lub południowo-zachodniej. W ostre zimy może przemarzać. Wskazane okrywanie nasady młodych roślin.

3.5.2. Winorośl pachnąca Vitis riparia

Silnie rosnące pnącze o dużych jasnozielonych liściach i niepozornych, silnie pachnących kwiatach w maju-czerwcu. Jagody purpurowoczerwone z sinym nalotem lecz owocuje rzadko. Dorasta nawet do 15 m wysokości. Roślina o małych wymaganiach glebowych i klimatycznych.Jest w pełni mrozoodporna i miododajna. Do obsadzania altan i pergoli oraz starych drzew.

3.5.3. Winobluszcz pięciolistkowy 'Engelmanii' Pathenocissus quinquefolia 'Engelmanii'

Silnie rosnące pnącze dorastające do 20 m wysokości i kilku metrów szerokości, wspinające się przy pomocy przylg, wyrastających na końcach wąsów. Rocznie przyrasta około 1 - 2 m. Liście dłoniasto złożone, o pięciu listkach, żywozielone. Jesienią przebarwiają się na purpurowo-czerwono (zdj. 2 i 5). Owoce granatowe (zdj. 7). Dobrze rośnie na wszystkich glebach. Lubi stanowiska słoneczne lub półcieniste. Doskonałe pnącze do okrywania murów , ogrodzeń (zdj. 3) oraz starych, wysokich drzew itp. Jest rośliną w pełni mrozoodporną.

3.5.4. Zadrzewnia okazała Diervilla splendens

Niski krzew, dorastający do 1 m wysokości , rozrastający się dość szeroko( do 1,5 m). Liście zielone, ostro zakończone, wcześnie przebarwiające się na purpurowo-czerwony kolor. Opadają na zimę bardzo późno (w XI). Kwiaty żółte, rurkowate, na końcach pędów. roślina miododajna. Dobrze rośnie na każdej glebie, niewybredna co do stanowiska. Wytrzymała na mrozy. Dobra roślina okrywowa na skarpy i nasypy.

3.5.5. Śnieguliczka Doorenbosa 'Ametyst' Symphorricarpos doorenbosii 'Ametyst'

Szeroki krzew dorastający do 1,5 m wys., o przewisających pędach. Liście drobne, ciemnozielone. Kwiaty bladoróżowe, niepozorne, pojawiające się na przełomie lipca i sierpnia. Owoce kuliste, lila różowe, zebrane w liczne grona, utrzymują się do mrozów. Tolerancyjny odnośnie gleby i stanowiska. Polecany do nasadzeń pojedynczych i grupowych w ogrodach i zieleni miejskiej.

3.5.6. Robinia 'Twistee Baby' Robinia 'Twistee Baby'

Niezwykle efektowne, dość wolno rosnące drzewko o krótkim pniu i zwartym pokroju. Bardzo oryginalne, powyginane, lekko zwisające pędy, pokryte są pierzastymi liśćmi o długich, spiralnie poskręcanych, jasnozielonych listkach. Dorasta do 3 - 4 m wysokości i szerokości. Dobrze rośnie na każdej ogrodowej glebie, wytrzymuje okresowe susze. Wymaga słonecznego, osłoniętego stanowiska. Piękna nowość do pojedynczych nasadzeń w eksponowanych miejscach.

3.5.7. Sumak octowiec 'Dissecta' Rhus typhina 'Dissecta'

Niewysokie drzewko o rozłożystej koronie. Pień często pochylony. Dorasta do 3-4 m wysokości. Liście ciemnozielone, pierzaste, głęboko powcinane, przebarwiające się jesienią na kolor pomarańczowo-czerwony. Owocostany kolbowate, stojące, barwy czerwonej, efektowne również zimą. Bardzo wytrzymały na mrozy i suszę. Małe wymagania glebowe. Stanowisko słoneczne. Do nasadzeń pojedynczych i w luźnych grupach.

3.5.8. Tawuła japońska 'Japanese Dwarf' Spiraea japonica 'Japanese Dwarf'

Miniaturowa, wolno rosnąca odmiana o płaskokulistym pokroju, osiągająca zaledwie 30 cm wysokości. Listki żywozielone, drobne, kwiaty różowe w płaskich kwiatostanach. Toleruje wszystkie, ogrodowe gleby, lubi słoneczne stanowiska. Do nasadzeń pojedynczych i grupowych na rabatach, w ogródkach skalnych i do pojemników.

3.5.9. Runianka japońska 'Green Carpet' Pachysandra terminalis 'Green Carpet

Zimozielona, wolno rosnąca krzewinka do 20 cm wysokości, rozrastająca sie szeroko podziemnymi rozłogami. Liście ciemnozielone, błyszczące, w rozetkach na końcach pędów. Kwiaty drobne, białe, w kłosowatych kwiatostanach pojawiają się w maju. Wymaga wilgotnych, żyznych i próchnicznych gleb oraz półcienistych bądź cienistych stanowisk. Doskonale pokrywa glebę pod drzewami. Wysadzana co 25-30 cm utworzy zwarty dywan.

3.5.10. Kalina koralowa 'Park Harvest' Viburnum opulus 'Park Harvest'

Krzew o nieregularnym pokroju, dorastający do 1,5 - 2 m, o żółtych lub żółtozielonych, powcinanych liściach, jesienią przebarwiających się na czerwono. Kwiaty białe w płaskich baldachach, owoce czerwone. Może rosnąć na każdej glebie, byleby była dość wilgotna. Do nasadzeń w ogrodach przydomowych jako akcent kolorystyczny.

3.5.11. Śliwa wiśniowa /odm. czerwonolistna/ (Prunus cerasifera /'Pissardii','Atropurpurea'/ )

Cechy: Śliwa ta to jedno z najpiękniejszych drzew powszechnie stosowanych w zieleni miejskiej. Niskie drzewo do 10 metrów wysokości. Liście delikatnie piłkowane, ciemnoczerwone, purpurowe, brązowawe. Kwiaty również czerwone. Czerwony owoc na długim ogonku, twardy - przypomina dużą czereśnie. Pochodzenie: Półwysep Bałkański, Azja Środkowa.

3.5.12. Klon zwyczajny Acer platanoides 'Globosum'

Drzewo liściaste, pokrój kulowity, liście naprzeciwległe, brzeg blaszki liściowej dłoniasty, owoce niełupki, drzewo do nasadzeń, soliter, odporna na zanieczyszczenie powietrza, Wysokość wzrostu: 6.00 m. Opadanie: rośliny zrzucające liście. Okres kwitnienia:  IV, V. Wymagania glebowe:sucha,

Acer platanoides 'Globosum' klon zwyczajny - roślina

Acer platanoides 'Globosum' klon zwyczajny- kwiaty

Acer platanoides 'Globosum' klon zwyczajny - owoc

Acer platanoides 'Globosum'  klon zwyczajny – kora i liście

3.6. Wykaz elementów małej architektury i oświetlenia

- ławka parkowa typu A						10 sztuk

- ławka parkowa typu B						2 sztuki

- ławka parkowa typu C						2 sztuki

- kosz na śmieci							9 sztuk

- lampa uliczna							16 sztuk

- halogen posadzkowy						20 sztuk

- halogen posadzkowy typu A					3 sztuk

- halogen posadzkowy oświetlający pomnik			1 sztuka

- stolik szachowy							2 sztuk

- zegar słoneczny							1 sztuka

- studnia								1 sztuka

- stojaki na rowery						2 sztuki

- krata na drzewa							12 sztuk

- osłona na drzewa						12 sztuk

- pergola								2 sztuki

- słup ogłoszeniowy						1 sztuka

- poidełko								1 sztuka