OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1.Dane ogólne:

INWESTOR: URZĄD GMINY

Mstów ul. 16 – Stycznia 14

Lokalizacja budowy: Jaskrów  gm. Mstów

Działka Nr ewidencyjny 649/2   km. 8

2.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest plan zagospodarowania działki dla funkcji sportowej przewidziany do realizacji w Jaskrowiedz. nr 649/2     - teren oznaczono na załączniku graficznym/.

Tematem przedmiotowej inwestycji jest budowa boisk oraz bieźni.

Zasilanie terenu:

- przyłącze energetyczne z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami Zakładu Energetycznego – istniejąca.

- przyłącze wodociągowe, z wodociągu ulicznego, zgodnie z warunkami   dzierżawcy wodociągu – istniejąca.

- ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do istniejącej kanalizacji.

Budynki usytuowane na działce , właścicielem jest Inwestor.

3. Podstawa opracowania

-  zlecenie inwestora

-  wypis i wyrys UGKB.7223/144/08 z dnia 30.10.2008

-  mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1: 1000

- pomiary w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

4.Lokalizacja – stan istniejący:

Działki Nr 649/2 położona jest w Jaskrowie.

Przedmiotowa działka położone jest w terenie zabudowy mieszkaniowej i usług.

Na działce znajduje budynek szkolny i budynek sali gimnastycznej.

Teren działki płaski, suchy ze spadkiem w kierunku północnym działek.

Poziom wody gruntowej ok. 1,5 m od poziomu terenu. Grunt piaszczysty z przerostem gliny oraz gleb pylistych i bielicowych. Dopuszczalny nacisk na grunt 0,15 MPa.

5. Projekt zagospodarowania działki:

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów, teren w obrębie, którego znajduje się przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczony pod mieszkalnictwo o niskiej intensywności /jednorodzinnej skoncentrowanej lub indywidualnej/ wraz z usługami towarzyszącymi, więc zamierzona inwestycja jest zgodna z zapisem planu.

Na działce projektuje się płytę boiskową oraz bieżnię, zgodnie z warunkami zabudowy.

Przez teren działki przebiegają  sieci: woda, gaz, przyłącze elektryczne i telefoniczne.

6. Warunki lokalizacyjne:

Działka nr 649/2 w Jaskrowie , usytuowana jest podłużnie na osi wschód – zachód po południowej stronie drogi dojazdowej. Boisko oraz bieżnia  zlokalizowany na działce , zgodnie z warunkami zabudowy.

Boisko oraz bieżnia nie stanowi uciążliwości dla zabudowy sąsiedniej.

7. Zestawienie powierzchni terenu:

pod boisko                                           968,00 m2

bieżnia                                                  594,00 m2                                                                              -----------------------------------------------------------------

Razem:          1.562,00  m2

8. Dane informujące, czy działka, na której projektowany jest boisko oraz bieżnia, jest wpisana do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów.

9. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren, na którym znajduje się działka nie jest narażony na wpływ eksploatacji górniczej.

10. Informacje dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Parametry techniczne inwestycji oraz jego funkcja nie kwalifikują ją jako

mogącą pogorszyć stan środowiska zgodnie z Rozporządzeniem, z dnia 14 lipca

1998 roku, Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w

sprawie określenia inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

/Dz. U. z 1998 r. nr.93 poz. 589 z późniejszymi zmianami/.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian stosunków wodnych.

11.Uwagi końcowe:

Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy wydział architektury.

Wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Wszystkie ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu, winny być każdorazowo uzgodnione z organem państwowego nadzoru budowlanego, autorem projektu kierownikiem budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Niniejsze opracowanie projektu boiska oraz bieżni

stanowi podstawę do zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu

na budowę dla projektowanego obiektu.