#### ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania:

- budowa boiska wielofunkcyjnego

- wyposażenie boisk w sprzęt sportowy

STAN ISTNIEJĄCY

Obszar objęty niniejszym opracowaniem stanowi nawierzchnię  trawiastą placu przyszkolnego

ogrodzonego w całości płotem z płyt betonowych zamontowanych w słupkach betonowych.

#### OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Projektuje się płytę boiska wielofunkcyjnego  z  nawierzchnią  sportową  z  poliuretanu  na   podbudowie

przepuszczalnej dla wody z  kruszyw.

Wymiary  boiska    / płyta główna/ + wypusty 2 x 2  z każdej strony.

Powierzchnia boiska

Kolorystyka nawierzchni: cała powierzchnia w kolorze czerwonym

Linie boisk  /wklejane o grubości 5 cm./

- boisko do tenisa: pole o wymiarach  11,00 x 23,77 m w kolorze zielonym – układ centralny

- boisko do siatkówki: pole o wymiarach 9,00 x 19,00 m w kolorze niebieskim – układ centralny

- boisko do koszykówki: pole o wymiarach 15,00 x 28,00 m w kolorze żółtym – układ centralny

- boisko do piłki ręcznej: pole o wymiarach 22,00 x 44,00 m w kolorze pomarańczowym – układ centra.

NAWIERZCHNIA SPORTOWA

Projektowana nawierzchnia sportowa z tworzywa poliuretanowego.

Ilość piasku kwarcowego – zgodnie z kartą techniczną producenta.

Nawierzchnia musi posiadać:

- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB.

- atest higieniczny PZH.

PODBUDOWA

Projektowana jest podbudowa przepuszczalna dla wody:

- podsypka piaskowa – gr. 10 cm. po zagęszczeniu mechanicznym

- kruszywa łamane fr. 0 –31 – gr. 15 cm. po zagęszczeniu mechanicznym

- miał kamienny fr. 0-4 – gr. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym

Projektuje się wokoło płyty nawierzchni obrzeże betonowe 8x30 cm. na ławie betonowej z betonu B-10

oraz ogrodzenie z siatki t/z. „PIŁKOCHWYT” o wysokości 5,00 m. z  bramą i furtką.

WYPOSAŻENIE BOISKA W SPRZĘT SPORTOWY

Projektowane obiekty wyposaża się w następujący sprzęt:

- boisko do tenisa – 1 komplet słupków /2 szt./ stalowych, lakierowanych proszkowo, siatka , tuleje osadzone na fundamentach betonowych /wg zaleceń producenta sprzętu/

- boisko do siatkówki – 1 komplet słupków /2 szt./ stalowych, lakierowanych proszkowo, siatka

tuleje osadzone na fundamentach betonowych /wg zaleceń producenta sprzętu/

- boisko do koszykówki – 2 szt. stojaków o konstrukcji stalowej o wysięgu 1,60 m z tablicą laminatową

obręczą uchylną i siatką łańcuszkową, stojaki osadzone w tulejach, tuleje osadzone na fundamentach betonowych /wg zaleceń producenta sprzętu/.

- boisko do piłki ręcznej – dwa komplety bramek metalowych lakierowanych proszkowo , osadzonych

w gotowych tulejach  /wg zaleceń producenta sprzętu/.

Całość sprzętu musi posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz deklarację zgodności.

UWAGI KOŃCOWE.

- Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano – Montażowych i PN.

- Zaprojektowane rozwiązania materiałowe można zastąpić zamiennikami o nie gorszych parametrach

technicznych niż podane w opisie.

- Wszystkie stosowane materiały budowlane muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do

Ich stosowania w budownictwie.

Opracował:

Jerzy Koza

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Nawierzchnia sportowa, poliuratanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm,

wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego

połączonego lepiszczem poliuretanowym o grubości 35 mm.

Nawierzchnia winna być przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,

służyć do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów

konkurencji technicznych zawodów la, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych placów

rekreacji ruchowej.

Posiadać certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz aprobatę ITB.

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej /nośnej/ i uzytkowej.

Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.

Układana jest mechanicznie, bespoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, która

stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny / przy użyciu specjalnej natryskarki/.

Grubość warstwy użytkowej 2 mm. Po całkowitym związaniu komponentów na

nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

PODBUDOWA

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami

podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone /plamy należy usunąć/.

Podbudowa z warstwy elastycznej gr. 35 mm powinna być uwałowana w taki

sposób aby nie występowało wykruszenia się warstwy górnej.

WYKONANIE WARSTWY NOŚNEJ- ELASTYCZNEJ

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego

lepiszczem poliuretanowym. Układa jest mechanicznie, bespoinowo , przy pomocy

rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem

poliuretanowym /PU/ w mikserze.

WYMAGANIA NAWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Warstwę tą stanowi system poliretanowy 2-składnikowy, który jest

zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60%

x 40%. Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.

System Conipur 216 jest systemem PU, którego składnik i składnik B są

mieszane w stosunku wagowym A:B = 1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez

natrysk mechaniczny.

Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

- Nawierzchnia Może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o

kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym powyższego zadania.

- Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni

określanych w opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami,/ np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub równoważny dokument, karta techniczna producenta w orginale/

pozwalającymi na ich zgodność.

- Nawierzchnia powinna posiadać aktualne Atest Higieniczny udokumentowany

kopią dokumentu  potwierdzoną za zgodność.

- Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu

nawierzchni z trawy syntetycznej w technologii piaskowej co powinno zostać

potwierdzone minimum pięcioma referencjami za okres pięciu ostatnich

lat z obiektów o powierzchni nie mniejszej niż projektowane / dla każdego/.